关于《三钒新材航空航天及核领域应用钒项目环境影响报告表》的批复

阜环审〔2026〕805号

辽宁三钒新材科技有限公司：

你单位报送的《三钒新材航空航天及核领域应用钒项目环境影响报告表》及报批申请收悉。经我局建设项目审查委员会研究，批复如下：

一、项目主要建设内容本项目位于阜新市细河区东风路 197 号，阜新高新技术产业开发区西片区。项目租用现有厂房，建筑面积 2000 平方米，总投资 500 万元，环保投资 16 万元。项目建设钒加工生产线，配套加热炉、烘干设备、挤出成型机等生产设施，配套建设废气处理、废水预处理、噪声治理、固废暂存等环保设施，建成后年产金属钒粒 5 吨，用于航空航天及核领域应用。

阜新市环境工程评估中心以《三钒新材航空航天及核领域应用钒项目的评估意见》（阜环评估〔2026〕第 58 号）出具项目建设可行意见。

二、建设项目主要环境影响1、废气：主要为盐酸配制、酸洗产生的氯化氢，加热、挤出工序产生的颗粒物。2、废水：本项目废水主要为生活污水、清洗废水、酸洗废液。3、噪声：本项目运行期间的噪声主要来自加热炉、挤出机、风机、空压机等设备。4、固废：本工程营运期产生的固体废物主要为职工生活垃圾、一般工业固体废物及危险废物。

三、执行的主要环境标准

1、大气污染物排放标准氯化氢执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 标准限值要求；颗粒物执行《工业炉窑大气污染综合治理方案》（环大气〔2019〕56 号）重点区域排放限值要求；无组织排放执行相应标准限值。

2、废水排放标准本项目污水排放浓度满足《辽宁省污水综合排放标准》（DB21/1627-2008）表 2 中的标准。

3、噪声排放标准施工期执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2025）；运营期各厂界噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3 类标准要求。

4、固体废物排放标准生活垃圾执行《城市生活垃圾管理办法》；一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；危险废物分类执行《国家危险废物名录》（2025 版），危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）、《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）中相关规定。

四、减缓建设项目环境影响的主要措施

施工期：施工期仅进行设备安装，不涉及土建工程。施工期间关闭车间、洒水抑尘，夜间不施工；施工人员生活污水依托化粪池处理；施工噪声合理控制；施工垃圾及生活垃圾集中收集，交由环卫部门清运。

营运期：

- 废气：盐酸配制、酸洗废气经集气罩收集进入干式酸雾吸附装置处理；加热、挤出颗粒物经密闭收集进入布袋除尘器处理，两类废气合并经 15 米高排气筒（DA001）排放。

- 2、废水：清洗废水回用于配酸工序；酸洗废液按危险废物处置；生活污水经化粪池预处理后，经市政管网排入阜新市北控水务有限公司处理。

- 3、噪声：选用低噪声设备，采取基础减振、厂房隔声等措施，确保厂界噪声达标。

- 4、固废：一般固废分类收集、合理利用；危险废物分类暂存于危废贮存点，委托有资质单位处置，执行转移联单制度；生活垃圾由环卫部门统一清运。

- 5、地下水与土壤：按照重点防渗区、一般防渗区、简单防渗区实施分区防渗，防止污染地下水及土壤。

- 6、环境风险：完善风险防控措施，制定应急预案并定期演练，项目环境风险潜势为 Ⅰ 级，环境风险可接受。

五、建设单位应执行的相关要求严格落实环保设施安全生产工作要求，健全企业内部污染防治设施稳定运行和管理责任制度。该项目性质、规模、地点、生产工艺、污染防治措施及生态保护措施等发生重大变更时，你单位须重新报批环境影响评价文件。工程建设必须严格执行环境保护 “三同时” 制度，配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，并严格落实各项环境保护措施，建成后依法开展 “三同时” 验收，制定和备案环境应急预案，按照规定程序申请办理排污许可证。

六、阜新市生态环境局高新技术产业开发区分局负责该项目的环境保护 “三同时” 监督检查及管理工作。

阜新市生态环境局

2026 年 6月 3 日