阜环审〔2026〕211号

关于《彰武县2025年度大中型水库库区和移民安置区后期扶持重点项目生态环境影响报告表》的批复

彰武县水利事务服务中心：

你单位报送的《彰武县2025年度大中型水库库区和移民安置区后期扶持重点项目生态环境影响报告表》（以下简称《报告表》）及报批申请收悉经我局建设项目审查委员会研究，批复如下：

- 一、项目主要建设内容

本项目位于辽宁省阜新市彰武县内，具体位置为满堂红镇大板村、满堂红镇满堂红村、满堂红镇蘑菇沟村、满堂红镇差大马村、满堂红镇二道沟子村、大四家子镇夕明村、大四家子镇扎兰村、大四家子镇宫家村、大冷镇曹家村、四堡子镇先锋村。新建水源井12眼，利用水源井1眼，配套水源潜水泵13台；新建9座水厂，利用1座水厂，配套供水离心泵20台，净化自用泵20台，调频控制柜10台，净水设备10套，消毒设备10 套；铺设输配水管线239.111km，入户管线156.552km；配套阀门井152座，公示牌10座。项目总投资：3850.66万元，其中环保投资56.5万元，占总投资的1.47%。

阜新市生态环境保护服务中心以《彰武县2025年度大中型水库库区和移民安置区后期扶持重点项目生态环境影响报告表的评估意见》（阜环评估〔2026〕81号）出具项目建设可行性意见，项目符合行业规范要求，符合当地规划，彰武县水利局以彰水审发〔2025〕36号给予该项目实施方案批复。在严格落实《报告表》和本批复提出的各项环境保护措施后，不利生态环境影响可以得到缓解或控制。我局原则同意《报告表》的环境影响评价总体结论和拟采取的各项生态环境保护措施。

按照《报告表》所列建设内容进行建设，在建设地点、性质、规模、生产工艺、污染防治、防止生态破坏等措施发生重大变动时需重新进行环境影响评价。自批准之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，其环境影响评价文件应当报我分局重新审核。

二、本项目应严格按照《报告表》提出的各项污染防治措施进行工程设计、建设与管理，严格执行环境保护“三同时”，应重点做好以下工作：

（一）加强施工期生态环境保护工作，禁止夜间（22时至次日6时）施工，严格落实施工期的生态、扬尘、废水、噪声、固体废物污染防治措施及防沙治沙措施，保证各类污染物达标排放。

（二）严格落实大气污染防治措施。

1、本项目为水源井、输配水管网及水厂的建设，运营期无废气产生。次氯酸钠进行水质消毒，项目所在地区域环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。

- （三）严格落实废水污染防治措施。

废水主要是生产废水，无生活废水。

净水工程废水采用“反渗透+次氯酸钠发生器消毒工艺”处理后的自来水输送至终端用户，各水厂废水回收池（32m3）内沉淀处理需满足《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）标准后用于周边乡镇绿化、道路清扫、抑尘用水，不外排。

（四）严格落实噪声污染防治措施。

- 合理安排运营时间，选用低噪声设备，并通过隔声、减振、消声和距离衰减等措施，厂界噪声需满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准要求。

（五）严格落实固体废物污染防治措施。

对固体废物实施分类处置处理，实现“减量化、资源化、无害化”。各水厂设有1m2一般固废暂存间，废包装材料暂存于一般固废暂存间后外售给物质回收单位；反渗透元件由厂家回收处理。一般工业固体废物需满足《中华人民共和国生态环境法典》（2026.8.15施行）中的管理要求。

- （六）严格落实土壤污染防治措施。采取源头控制、过程防控，按照报告表中要求落实防沙治沙措施。

三、建设单位应执行的相关要求

1、项目严格执行环境保护“三同时”制度，落实各项生态环境保护措施。项目建成后，应按规定程序实施竣工环境保护验收。在启动生产设施或者实际排污之前，需依据《固定污染源排污许可分类管理名录》办理排污许可手续。

2、在工程施工和运行过程中，需建立畅通的公众参与平台，及时解决公众担忧的环境问题，满足公众合理的环境诉求。定期发布环境信息，并主动接受社会监督。建设期和运营期若发生环境扰民投诉案件，你中心须积极配合所在地方政府妥善解决。

3、按照排污许可证要求，制定本项目的环境监测计划。要求建设单位委托具备相关资质的环境监测机构承担本项目自行监测计划工作，监测结果向彰武县分局汇报。

4、项目无总量。

四、彰武县分局综合执法队负责该项目的环境保护“三同时”监督检查及管理工作。

阜新市生态环境局

二0二六年九月二十二日

抄送：法制股、满堂红、大四、大冷、四堡子镇人民政府

彰武县分局审批股               2026年09月22日  印发