# 建设项目生态环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：阜矿集团海州公司10万吨中央储煤基地

建设单位（盖章）：辽宁海州露天矿业有限公司

编制日期：          2026年9月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 阜矿集团海州公司10万吨中央储煤基地 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2609-210904-04-01-612253 |  |  |
| 建设单位联系人 | 吕华峰 | 联系方式 | 13841877744 |
| 建设地点 | 辽宁省（自治区）阜新 市 太平 区 城南街道 |  |  |
| 地理坐标 | （ 121 度 44 分 17.642 秒， 42 度 1 分 38.754 秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | G5990其他仓储业 | 建设项目 行业类别 | 四、煤炭开采和洗选业06、煤炭储存、集运 |
| 建设性质 | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 阜新市太平区发展和改革局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 阜太发改备(2026)63号 |
| 总投资（万元） | 290.5 | 环保投资（万元） | 75.1 |
| 环保投资占比（%） | 25.8 | 施工工期 | 3个月 |
| 是否开工建设 | 否 是： | 用地（用海） 面积（m2） | 84848.45 |
| 专项评价设置情况 | 对照《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》专项评价设置原则表，详见表1-1。 对照《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中 “表1专项评价设置原则表”，本项目土壤、声环境不开展专项评价，大气、地表水、环境风险、生态、海洋以及地下水是否开展专项评价情况见下表1-1。 表1-1专项评价设置原则表 专项评价的类别; 专项评价设置原则表; 本项目情况. 大气; 排放废气含有毒有害污染物①、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标②的建设项目; 本项目不涉及有毒有害大气污染物. 地表水; 新增工业废水直排建设项目(槽罐车外送污水处理厂的除外)；新增废水直排的污水集中处理厂; 本项目无生产废水产生. 环境风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量③的建设项目; 本项目不涉及风险物质. 生态; 取水☐下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目; 不涉及. 海洋; 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目; 不涉及. 注：①废气中有毒有害污染物指纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物（不包括无排放标准的污染物）。 ②环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。 ③临界量及其计算方法可参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169）附录B、附录C。. 由上表可知，本项目不设置专项评价。 |
| 规划情况 | 规划名称：阜新市新型材料产业基地规划 审批机关：阜新市人民政府 审批文件名称及审批文号：《关于同意设立阜新市新型材料产业基地的批复》，阜政〔2009〕209号。 |  |  |
| 规划生态环境影响评价情况 | 规划生态环境影响评价文件名称：《阜新市新型材料产业基地规划（2011~2020）环境影响报告书》 审查部门：阜新市环境保护局 审查文件名称及文号：《关于阜新市新型材料产业基地规划（2011~2020）环境影响报告书的审查意见》，阜环函〔2014〕53号。 |  |  |
| 规划及规划生态环境影响评价符合性分析 | 因《阜新市新型材料产业基地规划和规划环境影响报告书》（2011~2020年）已过期，且阜新市新型材料产业基地新规划（2021-2035年）和规划环评尚未批复。阜新市太平区人民政府出具了关于《阜矿集团海州公司10万吨中央储煤基地项目》（以下简称“本项目”）用地规划符合性说明（见附件3），本项目地块现有用地性质为工业用地（见附件6），符合阜新新型材料产业开发区相关规划要求。 表1-2 规划环评负面清单相符性分析 负面清单; 本项目建设情况; 符合情况. 阜新市新型材料产业基地; 严禁违反国家产业政策、发展规划、行业准入条件和与基地产业类型、规划不相符的建设项目入驻；严禁“高能耗、高水耗、高风险、高污染”项目入驻。; 本项目为煤炭及制品批发业和其他仓储业，属于仓储物流，不属于高耗能、高污染的建设项目，不属于国家产业政策限制类和淘汰类的建设项目。; 符合. 表1-3 与规划生态环境影响评价结论符合性分析 规划生态环境影响评价结论; 本项目建设情况; 符合情况. 优化产业结构，严格控制入区项目的条件。优先引进污染轻、技术先进、生产规模大的项目，对大气污染严重、经治理后也难以达标的项目严禁入区。; 本项目运行后，会产生少量的颗粒物，在采取有效的处理后，对周围生态环境影响较小。; 符合. 入区企业排放的大气污染物，必须实现达标排放。; 本项目排放的大气污染物，在采取措施后能够实现达标排放。; 符合. 应加快基地污水处理厂建设，与基地发展保持同步，保证基地内的污水得到有效的处理，达标排放；落实污水处理中水回用系统，逐步实现基地生产废水综合利用，最大程度减少废水外排量。; 本项目产生的生活污水量小，并且水质相对简单，生活污水排入防渗化粪池，定期清掏，不外排。生产废水经沉淀池处理后回用，不外排。; 符合. 进驻企业在建设过程中应充分注意地下水污染防护设施的落实，以预防为主。; 本项目地下水池、储煤库等均进行防渗处理。; 符合. 入区项目必须确保厂界噪声达标。对各种工业噪声源分别采用隔声、吸声和消声等措施，必要时应增加设置隔声罩、隔声屏障等措施，降低噪声源强，减少对周围环境的影响；; 本项目采用低噪声设备，采取厂房隔音等降噪措施，对主要产噪设备进行操作管理。; 符合. 一般工业固体废物应分类堆存，可回收利用的要回收综合利用，不能回收的，应定期进行安全处理。危险废物的控制应遵循全过程管理，分类收集、强制处置和集中处理的原则,对危险固体废物应采用无害化处理。; 本项目无危废产生，一般固体废物均能做到合理处置。; 符合. 表1-4 规划环评审查意见相符性分析 审查意见; 本项目建设情况; 符合情况. 严格入驻基地项目的环保准入，按照《综合类生态工业园区标准（试行）》实施规划。严禁违反国家产业政策、发展规划、行业准入条件和与基地产业类型、规划不相符的建设项目入驻；严禁“高能耗、高水耗、高风险、高污染”项目入驻。入驻项目全面提高清洁生产水平，加大清洁能源比重，提高资源利用率，减少污染物排放量，实行污染物总量控制，建立健全环境管理机构，完善相关环境管理制度、风险防控制度和环境监测体系，保证基地环境质量.; 本项目为煤炭及制品批发业和其他仓储业，建设3座全封闭储煤库，库内采用洒水车、雾炮机进行洒水降尘；采用雾炮机对厂区煤炭装卸料过程进行洒水降尘，半封闭卸料口和密闭传送带减少粉尘外逸；厂区内道路采用洒水车进行洒水降尘；储煤库地面、厂内及进出厂道路全部进行硬化，可减少污染物的排放。; 符合. 合理规划排水方案。基地排水系统按照“雨污分流、清污分流、污污分流”原则设计，管网建设符合防腐、防渗等技术要求。; 本项目采取雨污分流，生活污水排入防渗化粪池，定期清掏，不外排。化粪池采取的防渗措施，满足相关防渗要求。; 符合. 一般固体废物可以进行资源化综合利用或依托阜新市生活垃圾填埋场集中处理；危险废物应严格按照国家有关危险废物处理处置要求委托有危险废物处置资质的单位进行安全处置。; 本项目运营期无危险废物产生，固体废物分类收集处理，一般固体废物均能做到合理处置。; 符合. |
| 其他符合性分析 | 1、与生态环境准入清单符合性分析 本项目为煤炭及制品批发业，属于煤炭储存、集运建设项目。根据国家发展改革委公布的《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目属于鼓励类中第三条“煤炭”中第1项“煤炭跨区域运输通道和集疏运体系：大型煤炭储运中心、煤炭交易市场建设，储煤设施建设”，且使用的生产设备、生产的产品及采用的工艺不属于淘汰类、限制类，因此，本项目的建设符合国家产业政策。 2、与生态环境准入清单符合性分析 本项目所在地为阜新市新型材料产业基地内，根据《阜新市生态环境准入清单》（2023版）及《阜新市生态环境分区管控动态更新成果说明》（阜环发2024.12），本项目所在地区属于重点管控单元，环境管控单元编码为ZH21090420006，符合各生态环境分区、生态环境准入清单要求。具体分析内容见表1-5。 表1-5 与生态环境分区管控动态更新成果相符性分析 - 管控单元编码; - 名称; - 类别; - 管控要求; - 符合性分析; - 相符性. - ZH21090420006; 阜新 新型 材料 产业 开发 区; - 重点管控单元; - 空间布局约束; - 1.禁止“高能耗、高水耗、污染重”项目进入； - 2.符合《产业结构调整指导目录》要求的企业； - 3.高技术、高附加值的先进装备制造业； - 4.新型化工材料产业禁止引入化工项目，化工项目应进入合规设立的化工园区； - 5.三类工业用地设500米防护距离，污水处理厂设300米卫生防护距离。; - 本项目为煤炭存储与集运，不属于高能耗、高水耗、污染重的项目；经核实，本项目均符合《产业结构调整指导目录》要求；不属于化工项目；本项目土地性质为工业用地。; - 符合. - 污染物排放管控; 1.禁止直接排放有毒有害污染物； 2.加大综合治理力度，减少多污染物排放；加强大气污染物综合治理； 3.严格控制“两高”行业新增产能，新、改、扩建项目要实行产能等量或减量置换； 4.加强区域装备制造、液压等产业生产过程中产生的大气污染物管控，采取有效措施，减少颗粒物、挥发性有机物等无组织排放； 5.禁止燃放烟花、爆竹； 6.禁止焚烧生活垃圾、建筑垃圾、环卫清扫物等废弃物； 7.禁止在人口集中地区和其他依法需要特殊保护的区域内排放有毒有害烟尘和恶臭气体的物质； 8.禁燃区内已建成的高污染燃料设施，应当在市政府规定的期限内改用天然气、页岩气、液化石油气、电或者其他清洁能源； 9.城市建成区新建燃煤锅炉项目大气污染物排放浓度要求满足超低排放要求； 10.实现集中供热，企业特殊工艺需自建锅炉的必须采取清洁能源； 11.实现“雨污分流、清污分流、污污分流”，污水由污水处理厂统一处理后排放。; 本项目不直接排放有毒有害污染物；本项目产生的废气颗粒物经雾炮喷淋和密闭厂房沉降后可有效减少；本项目不属于“两高”行业；本项目采取有效措施减少颗粒物排放，本项目不涉及挥发性有机物排放；本项目不燃放烟花爆竹；本项目不焚烧生活垃圾、建筑垃圾、环卫清扫物等废弃物；本项目不排放有毒有害烟尘和恶臭气体；本项目不涉及高污染燃料设施；本项目不建设燃煤锅炉；本项目生活污水经化粪池处理后委托清掏,洗车废水经沉淀池处理后回用。; 符合. - 环境风险防控; - 1.新建化工项目须进入合规设立的化工园区，推动环境敏感区、人口密集区危险化学品生产企业搬迁入园，实现 “三废”治理由企业分散治理向园区集中治理转变。 2.严格限制有毒有害污染物排放。; - 本项目不属于化工项目，不涉及危险化学品；本项目不涉及有毒污染物排放。; - 符合. - 资源利用效率要求; - 1.清洁生产水平达到国内先进及以上水平； - 2.资源利用率满足行业国内先进指标要求； - 3.提高中水回用率。; 本项目为煤炭储运，能耗极低，清洁生产水平可达国内先进水平；资源利用率满足行业国内先进指标要求；厂区地面防渗硬化。; - 符合. - 4、与相关生态环境保护政策符合性分析 - （1）与《辽宁省深入打好污染防治攻坚战实施方案》（辽委发〔2022〕8 号）的相符性分析，详见表1-6。 - 表1-6 与《辽宁省深入打好污染防治攻坚战实施方案》相符性分析 - 政策要求; - 本项目情况; - 相符性. - （二）深入打好蓝天保卫战. 着力打好重污染天气消除攻坚战。实施大气减污降碳协同增效行动。推动重点行业落后产能退出，推进钢铁、焦化、有色金属行业技术升级。加快供热区域热网互联互通建设，淘汰管网覆盖范围内的燃煤锅炉和散煤。推进工业炉窑清洁能源替代，以菱镁、陶瓷等行业为重点，开展涉气产业集群排查及分类治理。实施清洁取暖攻坚行动。充分发挥热电机组和大型热源厂能力，推进燃煤锅炉关停整合。在空气质量未达标的城市城中村、城乡接合部，因地制宜推进供暖清洁化，有序开展农村地区散煤替代工作。实施重污染天气联合应对行动。完善重污染天气气象要素监测能力，提升污染过程预报及分析水平。及时修订省、市重污染天气应急预案，每年9月底前完成应急减排措施清单修订。完善重污染天气区域应急联动机制，强化辽宁中、西部区域重污染天气联合应对。; 本项目为煤炭及制品批发业和其他仓储业，属于仓储物流，不属于重点行业落后产能，不属于钢铁、焦化、有色金属行业。项目生产无需供暖，不使用工业炉窑。项目不属于菱镁、陶瓷行业。本评价要求建设单位编制重污染天气应急预案。上级部门发布重污染天气预警时，积极响应。; 符合. 着力打好臭氧污染治理攻坚战：实施挥发性有机物原辅材料源头替代行动。完善挥发性有机物产品标准体系，建立低挥发性有机物含量产品标识制度。以汽车整车、木质家具、汽车零部件、工程机械、钢结构、船舶制造行业为重点，提升低挥发性有机物含量涂料使用比例。实施挥发性有机物污染治理达标行动。实施氮氧化物污染治理提升行动。实施污染源监管能力提升行动。推动挥发性有机物和氮氧化物排放重点排污单位依法安装自动监测设备，强化治理设施运维和旁路监管，坚决查处违法排污行为。夏季围绕石化、化工、涂装、医药、包装印刷、钢铁、焦化、建材等重点行业，精准开展监督帮扶。; 项目不使用含VOCs物料。不排放氮氧化物。 项目为新建项目，属于煤炭及制品批发业和其他仓储业，属于仓储物流，不属于重点排污单位，不需安装自动监测设备。; 符合. 加强大气面源和噪声污染治理：强化施工、道路、堆场、裸露地面等扬尘管控，推进低尘机械化清扫作业。实施噪声污染防治行动，加快解决群众关心的突出噪声问题。; 项目施工期对施工场地、道路堆场等采取洒水等抑尘措施，噪声采取外围设置统一围挡等治理措施；运营期储存均在密闭仓库内进行，并采取洒水降尘措施；火车卸料处采用雾炮机、半封闭卸料口和密闭传送带减少粉尘外逸。主要产噪设备选用符合国家标准的低噪声设备，定期维护，确保厂界噪声达标。; 符合. （三）深入打好碧水保卫战. 持续打好辽河流域综合治理攻坚战。实施入河排污口整治行动。实施工业园区污水整治行动。排查整治工业园区污水集中处理设施进水浓度异常、污水管网老旧破损、混接错接等问题。鼓励工业企业、园区污水处理设施升级改造。; 本项目生产污水经沉淀池处理后回用，煤泥定期清掏作为产品随煤炭一同外售，生活污水排入化粪池，无废水排放口。; 符合. - （2）与《“十四五”噪声污染防治行动计划》（环大气〔2023〕1号）的相符性分析，详见表1-7。 - 表1-7 与《“十四五”噪声污染防治行动计划》相符性分析 - 政策要求; - 本项目情况; - 相符性. 排放噪声的工业企业应切实采取减振降噪措施，加强厂区内固定设备、运输工具、货物装卸等噪声源管理，同时避免突发噪声扰民; 本项目厂界周围50米范围内无声环境敏感目标，本项目依托铁路、汽车运输。主要产噪设备选用符合国家标准的低噪声设备，定期维护，确保厂界噪声达标。; 符合. 引导地方对使用可能产生社会生活噪声污染的设备、设施的企业事业单位和其他经营管理者加强监管，通过采取优化布局、集中排放、使用减振降噪措施并加强维护保养等方式，防止、减轻噪声污染。. - （3）与《辽宁省人民政府办公厅关于加强全省高耗能、高排放项目准入管理的意见》（辽政办发〔2021〕6号）相符性分析，详见表1-8。 - 表1-8 与《辽宁省人民政府办公厅关于加强全省高耗能、高排放项目准入管理的意见》相符性分析 - 政策要求; - 本项目情况; - 相符性. （二）严格“两高”项目投资准入。各级投资主管部门要严格执行《国务院关于投资体制改革的决定》（国发〔2004〕20号）、国家《产业结构调整指导目录（2024年）》和我省有关投资政策规定，依据行业准入条件按权限审批、核准或备案。新上“两高”项目必须符合国家产业政策且能效达到行业先进水平，属于限制类和淘汰类的新建项目，一律不予审批、核准；属于限制类技术改造的“两高”项目，确保耗能量、排放量只减不增。; 本项目为煤炭储运项目，行业类别属于煤炭及制品批发业和其他仓储业，不属于“两高”项目。; 符合. - （4）与《阜新市“十四五”生态环境保护规划》（阜政办发〔2023〕8号）相符性分析，详见表1-9。 - 表1-9 与《阜新市“十四五”生态环境保护规划》相符性分析 - 政策要求; - 本项目情况; - 相符性. 加强扬尘、裸露土地综合治理。全面加强各类施工工地、道路、料场堆场、裸地和露天矿山扬尘精细化管控，实施网格化降尘量监测考核。严格施工扬尘监管，加强矿产开发利用过程中爆破、破碎、储运等重点环节的粉尘防治，确保粉尘防治达标。; 本项目施工期做好洒水降尘和围挡，运营期储存均在密闭仓库内进行，并配备喷淋降尘措施，卸料处采用雾炮机、半封闭卸料口和密闭传送带减少粉尘外逸，运输方式主要依托铁路运输和汽车运输。; 符合. 强化噪声污染防治和管理。全面排查工业生产、建筑施工、交通运输和社会生活等领域的重点噪声排放源单位，依法严厉查处噪声排放超标扰民行为。严格实施禁鸣、限行、限速等措施。; 本项目施工期设有隔声围挡，运营期依托铁路、汽车运输，仓储储存均在密闭仓库内进行，且厂界周围50米范围内无声环境保护目标，厂区内运输设备严格限速行驶，禁止鸣笛。; 符合. 持续推进工业污染防治。加强工业污染源排放监管，全面推进工业园区污水管网排查整治和污水收集处理设施建设，加快实施管网错接改造、管网更新、破损修复改造等，依法推动工业园区生产废水应纳尽纳。推动工业废水资源化利用，推进企业内部工业用水循环利用、园区企业间用水系统集成优化。; 本项目生活污水排入化粪池，定期委托清掏，生产废水主要是洗车废水，经沉淀池处理后回用，不外排。; 符合. 加强空间布局管控。根据土壤污染状况和风险，合理规划土地用途。永久基本农田集中区域禁止规划新建可能造成土壤污染的建设项目。居住区和学校、医院、疗养院、养老院等单位周边，禁止新（改、扩）建可能造成土壤污染的建设项目。新（改、扩）建涉及有毒有害物质可能造成土壤污染的建设项目，应提出并落实土壤和地下水污染防治要求。; 本项目为煤炭批发和物流仓储行业，本项目利用的土地性质为工业用地，本项目不会造成土壤和地下水污染，项目内涉及的地下水池均采取重点防渗，厂区仓库均进行硬化并采取一般防渗措施。; 符合. 持续优化调整交通运输结构。打造高效互联的绿色交通体系，实施货物运输绿色转型、车油联合管控、非道路移动源污染防治。统筹铁路、公路等基础设施规划建设，努力打造“宜铁则铁、宜公则公”的高品质综合交通网络。重点依托巴新铁路及其盘锦港延伸线，打通北煤出海通道。铁路货场等新增或更换作业车辆主要使用新能源或清洁能源汽车。淘汰国Ⅲ及以下柴油车，建立非道路移动源监控平台，实施非道路移动机械尾气治理工程。加快提升油品标准水平，推进阜新地区逐步执行国Ⅵ汽、柴油标准。; 本项目主要依托铁路和汽车运输，所采用的非道路移动机械均达到国四标准、运输车辆均达到国Ⅵ汽、柴油标准。; 符合. - （5）与《阜新市空气质量持续改善行动实施方案》（阜政发〔2024〕12号）相符性分析，详见表1-10。 - 表1-10 与《阜新市空气质量持续改善行动实施方案》相符性分析 - 政策要求; - 本项目情况; - 相符性. 1.推动和优化产业结构和布局。推动在建和拟建项目能效、环保水平提升，新改扩建项目必须落实国家产业规划、产业政策、生态环境分区管控方案、碳排放达峰目标等相关要求。加快退出重点行业落后产能，推动重点领域设备更新升级和工艺流程优化改造，加快淘汰落后低效设备、超期服役老旧设备。施网格化降尘量监测考核。严格施工扬尘监管，加强矿产开发利用过程中爆破、破碎、储运等重点环节的粉尘防治，确保粉尘防治达标。; 本项目为煤炭批发和物流仓储行业，根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目的建设符合国家产业政策。根据《阜新市生态环境准入清单》（2023版）及《阜新市生态环境分区管控动态更新成果说明》（阜环发2024.12），符合各生态环境分区、生态环境准入清单要求。本项目不涉及淘汰落后设备的使用。本项目施工期做好洒水降尘和围挡，运营期基本在密闭仓库内进行，并配备喷淋降尘措施，火车卸料区采用雾炮机、半封闭卸料口和密闭传送带抑尘。; 符合. 2.推动产业绿色低碳发展。推动铸造、化工等企业集中的地区，2025年制定产业集群发展规划，明确产业集群定位、规模、布局、基础设施建设等要求，严格项目审批把关，严防污染异地转移。结合我市高质量发展需要，充分发挥政府引导作用，排查不符合城市建设规划、行业发展规划、生态环境功能定位的重污染企业，进一步确定产业发展定位，从生产工艺、产品质量、产能规模、能耗水平、燃料类型、原辅材料替代、污染治理和区域环境综合整治等方面明确升级改造标准，实施“散乱污”企业动态清零，坚决杜绝“散乱污”企业死灰复燃、异地转移。推动绿色工厂、绿色工业园区创建。推动绿色环保产业健康发展。; 本项目不属于铸造、化工企业，规划符合阜新新型材料产业开发区相关要求，不属于重污染、高能耗企业，仅进行煤炭储运，不使用燃料。; 符合. 3.实施VOCs源头替代工程。开展部门联合监督检查，确保生产、销售、进口、使用等环节严格执行VOCs含量限值标准。以工业涂装、包装印刷和胶黏剂使用等为重点，推广使用低（无）VOCs含量涂料和胶粘剂；针对汽车整车制造（底漆、中涂、色漆）、木质家具、汽车零部件、工程机械、钢结构行业企业，在技术成熟的工艺环节，实施低VOCs含量原辅材料替代。在房屋建筑和市政工程中，全面推广使用低VOCs含量涂料和胶粘剂。; 本项目不涉及VOCs的使用，仅进行煤炭储运。; 符合. 4.大力发展新能源和清洁能源。加强风能、太阳能等清洁能源开发利用，减少化石能源消费。原则上不再新增自备燃煤机组，支持自备燃煤机组实施清洁能源替代。到2025年，非化石能源消费比重达到13.7%左右，电能占终端能源消费比重达15%左右。实施工业炉窑清洁能源替代，有序推进以电代煤。安全稳妥推进使用高污染燃料的工业炉窑改用工业余热、电能、天然气等。; 本项目为煤炭批发和物流仓储行业，不使用燃料。; 符合. 5.积极开展燃煤锅炉关停整合。整合供热资源，加快供热区域热网互联互通。县级及以上城市建成区原则上不再新建35蒸吨/小时及以下燃煤锅炉。到2025年，城市建成区基本淘汰35蒸吨/小时及以下燃煤锅炉。; 本项目为煤炭批发和物流仓储行业，不使用燃煤锅炉。; 符合. 6.加快推进散煤替代工程。完成散煤替代的地区必须保障居民生活和清洁取暖用电、用气需求，防治散煤复烧。严格全市高污染燃料禁燃区管理，加强散煤监管，依法依规整治违规销售、储存、运输、使用散煤的行为，严防严控散煤复烧，确保散煤动态清零。依法划定高污染燃料禁燃区，强化服务管理、完善清洁取暖长效机制、防止散煤复烧。; 本项目不进行散煤出售，储运的煤炭供给阜矿集团内部的煤矸石热电厂，用于热电厂的供暖保障。; 符合. 7.持续优化调整货物运输结构。大宗货物中长距离运输优先采用铁路运输，短距离运输优先采用封闭方式或新能源车辆。到2025年，铁路货运量比2020年增长10%以上，充分挖掘城市铁路站场和线路资源，创新“外集内配”等生产生活物资公铁联运模式。加强铁路专用线和衔接设施建设，新建及迁建年运量150万吨以上的物流园区、工矿企业和储煤基地，原则上接入铁路专用线或管道。强化用地、验收投运、运力调配、铁路运价等措施保障。; 本项目建设年储运10万吨煤炭项目，依托铁路和汽车运输。; 符合. - 5、与《阜新市国土空间总体规划（2021-2035）》相符性分析，详见表1-11。 - 表1-11 与《阜新市国土空间总体规划（2021-2035）》相符性分析 - 政策要求; - 本项目情况; - 相符性. 第84条积极盘活城镇建设用地存量 坚持以“存量”换“增量”，多措并举消化批而未供土地，盘活闲置土地和低效用地，充分挖掘存量土地潜力。通过用途合理转换、用地置换腾退等方式，加快推进供而未用、用而未尽等用地处置。在尊重历史文脉的基础上，推动旧城区、旧厂房有机更新，积极培育新功能新业态，以盘活存量提升城市功能。探索多主体参与、共建共享的存量更新模式，完善自然资源、金融、财税等配套政策，健全退出机制和激励机制。; 本项目租用辽宁金石膨润土有限公司鑫元膨润土制品分公司场地。金石膨润土公司因经营不善停产，因此该地块一直处于闲置状态。本项目在现有厂房基础上进行简单改造，盘活了闲置土地，建设年储运10万吨煤炭项目。; 符合. 第90条划定中心城区规划分区 物流仓储 主要集中在高铁站、新邱火车站周边，煤化工产业园、新材料产业园、皮革产业园区等地。工业发展区和仓储物流区内应严格遵守环保要求，降低对城市居住、公共环境、交通等的干扰，同时注重完善设施配套。; 本项目位于阜新新型材料产业开发区，阜新市太平区政府出具了关于本项目用地规划符合性说明，本项目建设符合阜新新型材料产业开发区相关规划要求。本项目建设配套完善的环保设施，在运行过程中能够满足污染物达标排放。; 符合. - 6、项目选址合理性 本项目租赁辽宁金石膨润土公司鑫元膨润土制品分公司位于辽宁省阜新市太平区城南街道的土地和厂房（租赁合同见附件6），土地性质为工业用地，地理位置优越，交通便利。项目四邻，东西两侧均为工业厂房，北侧为新义线铁路，南侧为阜矿热电厂。（地理位置见附图2、四邻图见附图3）项目所在地及周边无国家级自然保护区、风景名胜区和文物古迹保护单位等敏感区域，不在阜新市生态环境红线保护范围内，项目采取严格的控制措施保证生产过程中产生的废气、废水、固废、噪声能够达标排放，项目建设符合相关规划及生态管理要求，与周边环境相容。资源、供水和供电设施完善，对周围环境敏感目标不会造成不利影响。因此，本项目选址从环保角度考虑是可行的。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、工程概况 辽宁海州露天矿业有限责任公司10万吨中央储煤基地项目为新建项目，占地面积84848.45平方米，建筑面积32826m2，其中三座封闭储煤仓库占地21271m2；总投资290.5万，其中环保投资75.1万，占总投资的25.8%。建设内容主要包括，三座封闭储煤仓库、办公室、门卫和厂界内其他配套设施。铁路专线总计160m，为阜矿集团运输部所有，营运协议见附件9。仓库和厂区道路均已硬化。本项目依托铁路运入、汽车运出。项目建成后预计年储运煤炭10万吨。 本项目基本情况、主要建设内容详见表2-1。 表2-1 项目组成一览表 - 工程类别; - 名称; - 主要建设内容; - 备注. - 主体工程; - 储煤库1; - 建筑面积10350m2，高8m，一层，地面均进行硬化和防渗处理。; - 依托. - 储煤库2; - 建筑面积8046m2，高9m，一层，地面均进行硬化和防渗处理。; - 依托. - 储煤库3; - 建筑面积2875m2，高7m，一层，地面均进行硬化和防渗处理。; - 依托. - 辅助工程; 办公室; 占地面积100m2，砖混结构。; - 依托. 门卫; 占地40m2，砖混结构。; - 依托. 铁路专线; 厂界内铁路专线; - 依托. - 公用工程; 供水; 项目用水主要为职工的生活用水、洒水降尘用水和洗车用水，给水来源主要来自当地市政管网。; 依托. 供电; 由当地电网供电; 依托. 排水; 生活废水; 本项目生活污水排入化粪池，定期委托清掏。; 依托. 生产废水; 洗车废水经二级沉淀池处理后回用，煤泥定期清掏作为产品与煤炭一同外售。; 新建. 采暖; 本项目生产不需供暖；办公室采用电取暖; 新建. - 环保工程; 废气; 粉尘; 卸料扬尘采用雾炮机、半封闭卸料口和密闭传送带进行控制，堆存扬尘主要采用洒水车、雾炮机等洒水喷淋设施和密闭厂房，道路扬尘依托洒水车降尘，仓库和道路均采取硬化措施。; - 新建. 废水; 生活废水; 本项目生活污水排入化粪池，定期外委清掏。; 依托. 生产废水; 本项目新建二级沉淀废水处理措施，主要包括两个80m3的沉淀水池，一个65m3的回用水暂存池，废水处理后回用，煤泥定期清掏作为产品与煤炭一同外售。; 新建. 噪声; 本项目主要采用低噪设备、加强维护、厂房隔声等降噪措施。同时限制车速、禁止鸣笛。; 依托. 固废; 生活垃圾投入封闭垃圾箱，统一交由环卫处理。厂内不设机修，无废机油等危废产生。; 新建. - 2、主要设备 表2-2 主要设备一览表 序号; 名称; 型号/参数; 数量. 1; 装载机; 50型; 4台. 2; 贝式挖掘机; 460、360、225型; 3台. 3; 自卸车; /; 6台. 4; 汽车衡; /; 1台. 7; 洒水车; 20m3; 1辆. 8; 移动雾炮机; 射程50m，流量200L/min；; 5台. 9; 煤堆水分测量仪; DH566; 2部. 10; 洗车设备; /; 1台. - 3、主要原料和能源消耗 本项目储运的原材料为恒大煤矿烟煤，无其他辅料，项目原材料消耗情况详见表2-3，项目能源消耗情况见表2-4。 表2-3 原材料消耗情况一览表 产品名称; 消耗量(t/a); 规格或性状; 运输方式; 储存方式; 备注. 烟煤; 10万; 0-80mm; 火车、汽车; 封闭储煤库; 进煤方式为铁运，出煤采用汽运. 表2-4 能源消耗情况一览表 名称; 年用量; 单位. 电; 8万; kWh/a. 新鲜水; 20526.5; t/a. - 4、产品方案 本项目煤源为阜新恒大煤矿，依托新义线铁路和厂内矿铁运输至本项目厂区，本项目只进行煤炭储运，不进行破碎、筛分、洗选等工序。仓库预计年最大储运量10万吨，周转1次。进煤采用铁路运输，出煤采用汽车运输。具体产品方案详见表2-5。 表2-5 产品方案一览表 类别; 产品名称; 产品规格（mm); 最大储量（万t/a); 运量（万t/a); 运输方式; 备注. 进煤; 烟煤; 0-80; 11.5; 10; 铁路运输、汽车运输; 封闭仓库存储. 出煤; 10; 去向为阜矿集团内部的阜新矿业（集团）有限责任公司煤矸石热电厂（见附件10）. - 根据企业提供的煤质化验报告（附件8），项目储运的煤质成分见表2-6。 表2-6 煤质分析资料 - 项目; - 符号; - 单位; - 结果（粒/面）; - 标准. - 全水分; - Mt; - %; - 8.62/12.58; - GB/T211-2007. - 空气干燥基水分; - Mad; - %; - 0.69/0.83; - GB/T212-2008. - 空气干燥基灰分; - Aad; - %; - 29.97/49.81; - GB/T212-2008. - 收到基灰分; - Aar; - %; - 27.58/43.91; - GB/T483-2007. - 干燥基灰分; - Ad; - %; - 30.18/50.23; - GB/T483-2007. - 空气干燥基挥发分; - Vad; - %; - 23.82/13.69; - GB/T212-2008. - 收到基挥发分; - Var; - %; - 21.92/12.07; - GB/T212-2008. - 千燥无灰基挥发分; - Vdaf; - %; - 34.35/27.74; - GB/T483-2007. - 空气干燥基全硫; - St,ad; - %; - 0.00; - GB/T214-2007. - 干燥基全硫; - St,d; - %; - 0.00; - GB/T483-2007. - 收到基全硫; - St,ar; - %; - 0.00; - GB/T483-2007. - 固定碳; - FC,ad; - %; - 45.52/35.67; - GB/T212-2008. - 空气干燥基弹筒热值; - Qb,ad; - %; - 5507/3846; - GB/T212-2008. - 千燥基高位热值; - Qgr,d; - %; - 5535/3863; - GB/T213-2008. - 收到基低位热值; - Qnet,ar; - %; - 4838/3172; - GB/T213-2008. - 厂区现有3座钢结构库房，总建筑面积21271m2：储煤库1、储煤库2、储煤库3的面积分别为10350m2（高8m）、8046m2（高9m）、2875m2（高7m）。原煤堆存时，以正截角锥体状且角度呈45°为宜。本项目根据企业提供资料，以将煤堆视为正截角锥体且煤堆角为45°计算煤堆理想情况下的容积，煤密度按企业提供材料焦煤1.35吨/m3计。 - V=16×h×[(2×a+a1)×b+(2×a1+a)×b1] - a―梯形底边长度； - a1―梯形顶边长度； - b―梯形底边宽度； - b1―梯形顶边宽度； - h―堆煤高度 经计算各个储煤库容积及储煤量表2-7所示 表2-7 各储煤库容积储煤量一览表 - 名称; - 最大容积/m3; - 最大储煤量/t. - 储煤库1; - 47310; - 63868. - 储煤库2; - 28556; - 38550. - 储煤库3; - 9639; - 13012. - 总计; - 85505; - 115430. - 当前测算最高堆存原煤可达11.5万吨，满足最高贮存量10万吨的静态库容要求。 - 5、公用工程 - （1）给排水 - 本项目用水为员工生活用水和生产用水，其中生产用水包括雾炮喷淋用水、厂区内部道路抑尘用水和洗车用水。废水产生包括生活废水和洗车废水。 - ①生活用水：本项目职工人数为20人，工作330天，《行业用水定额》(DB21/T 1237-2026)未列明工业企业生活用水定额，用水定额类比《行业用水定额》(DB21/T 1237-2026)“U、生活用水定额——表201 城镇居民生活用水定额——每人每天用水量85L计”，生活用水量为1.7m3/d，561m3/a。生活废水按生活用水量的80%计算，生活污水产生量为1.36m3/d，448.8m3/a。生活污水排入化粪池，定期委托清掏。 - ②雾炮喷淋用水：厂区配备5台移动雾炮机，雾炮机用水量为200L/min，每天运行2h（每天运行8次，每次15分钟），年运行330天，即用水量为24m3/d，7920m3/a，蒸发损耗。 - ③洒水抑尘用水：项目厂内需洒水降尘面积约27256m2（场内车辆室外运输道路长约665m，宽9m。室内煤堆洒水抑尘面积总计21271m2），参照《行业用水定额》(DB21/T 1237-2026)表178 N782 环境卫生管理用水定额中道路、场地浇洒用水定额1.5L/(m2·d)计，室内洒水天数按330天计，道路洒水天数按160d计(雨天和结冰期道路不洒水)，则洒水抑尘用水量为11965.5m3/a。全部用沉淀后的回用水，水量为51.2m3/a，用于储煤库煤堆洒水。抑尘用水全部蒸发，无废水产生。 - ④洗车用水：参照《行业用水定额》(DB21T/1237-2026)中“大型车辆洗车用水”为0.04m3/车·次，汽车清洗2000次，每次1车，清洗车辆轮胎，用水量为80m3/a。洗车用新水，洗车废水进入二级沉淀池，沉淀后暂存于回用水池，整体蒸发损耗按20%计，进入回用水池的水为64m3/a（废水处理系统整体损耗量按进水的20%计，包括蒸发损耗和煤泥。煤泥损耗2.33m3/a，蒸发总损耗26.47m3/a，所有损耗总计28.8m3/a，则进入回用水暂存池的水量为51.2m3/a，回用水暂存池水损耗忽略不计）。本项目预计建设两个80m3的沉淀池和65m3的回用水暂存池，容积与废水排放所需相符。 - 本项目用排水情况详见表2-8，本项目水平衡图详见图2-1。 2-8 本项目用排水情况一览表（m³/a） 用水项目; 进水; 出水. 新鲜水; 回用水; 合计; 回用池; 损耗; 外委; 合计. 雾炮喷淋; 7920; 0; 7920; 0; 7920; 0; 7920. 车辆冲洗; 80; 0; 80; 51.2; 28.8; 0; 80. 生活用水; 561; 0; 561; 0; 112.2; 448.8; 561. 洒水抑尘; 11914.3; 51.2; 11965.5; 0; 11965.5; 0; 11965.5. 合计; 20475.3; 51.2; 20526.5; 51.2; 20026.5; 448.8; 20526.5. 图2-1 本项目水平衡图（m3/a） - （2）供电：本项目供电由市政供电公司供给。 - （3）供暖：本项目厂区无需供暖，办公室门卫等采用电取暖。 - 6、工作制度及劳动定员 - 本项目总计劳动定员20人，其中设备司机13人。白天运行，每天工作8小时，每年工作330天。 - 7、平面布置 厂区平面布置主要为两部分：工作区和生活区；工作区主要为三座密闭厂房，分别位于厂区西南、东南和东北侧。其他设施包含地秤及铁路管线。生活区主要为办公室和门卫。总体布局按照便于生产使用，且生产区和生活区分开的原则进行布设，布局较为合理。本项目平面布置图详见附图4。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 工艺流程简述 1、施工期 本项目租用现有厂区，密闭厂房预计存储总量达10万t，不新建厂房。施工期主要包括设备搬迁、火车卸料区密闭传送皮带及配套设施建设、沉淀池及其他环保设备的建设安装等。主要产生扬尘、施工废水、机械噪声、建筑垃圾、车辆尾气等，施工期对环境的影响均为常规污染，且具有暂时性，待施工结束后，此部分污染也随之消除。施工期主要工序及排污情况如下，详见图2-2。 图2-2 施工期工艺流程及产污节点图 废气：施工废气主要来自施工扬尘和施工机械、运输车辆产生的尾气。本项施工扬尘主要来自施工使用的砂石、白灰及其他建筑材料装卸、堆放过程中产生的扬尘及扫尾工程中平整现场过程中产生的扬尘。本项目施工机械及车辆尾气排放的主要污染物为NO2、CO、THC等。 废水：施工废水主要为施工人员少量生活污水和施工排水，排放的污染物主要为CODcr和SS等。 噪声：施工噪声主要来自各种施工机械和车辆行驶噪声。 固体废物：固体废物产生来源主要是以下几方面：①材料切割、搅拌浇筑混凝土、砌筑非承重构件时产生的建筑废料等；②内外装修工程产生的建筑垃圾及残土。 2、运营期 （1）进厂 煤炭由厂家利用铁路货用车厢运输至储煤库1南端卸料区，铁运一年进厂80次，一次运进1250吨煤炭，该过程会产生噪声N1。 （2）卸车 火车驶入卸料区后，采用贝式挖掘机将煤炭从车厢卸至半封闭卸料口，煤炭经卸料口进入密闭传送带，经由密闭传送带运至全封闭储煤库1、2。储煤库3的煤炭由车辆自储煤库1、2运入。该过程会产生废气颗粒物G1、噪声N2。火车卸料区采用雾炮机、半封闭卸料口和密闭传送带控制扬尘。 （3）储存 煤炭储存在密闭仓库，年储运量10万吨，使用装载机堆高（储煤库1、2、3分别堆高6m、6-4.5m、4.5m）。产生废气颗粒物G2和噪声N3，采用洒水车和移动雾炮机洒水降尘。 （4）装车 车辆进入仓库后封闭仓库，用装载机装入自卸车。该过程会产生运输扬尘G3和噪声N4，采用密闭厂房控制扬尘，采用洒水车、移动雾炮机洒水降尘。 （5）运输 车辆装填过称后运至热电厂，出厂时驶入洗车平台进行清洗。洗车废水通过沟渠进入二沉池，沉淀处理后回用于厂区洒水降尘，沉淀池煤泥定期清理，作为产品与煤炭一同外售。该过程会产生废气颗粒物G4、噪声N5、洗车废水W1和沉淀池底泥S1。 主要工序及产排污节点详见图2-3，产排污环节及污染因子详见表2-8。 图2-3 运营期工艺流程及产排污节点图 表2-9 本项目运营期产排污环节污染因子一览表 类型; 污染源; 污染因子; 处理措施. 废气; G1、G2、G4; 装卸、储存扬尘; TSP; 封闭厂房、洒水喷淋. G3; 运输扬尘; 限速、道路洒水清扫. 废水; W1; 洗车废水; SS; 经二级沉淀池处理后，用于储煤库内洒水抑尘。. W2; 生活废水; CODcr、BOD5、TP、TN、NH3-N、动植物油; 排入防渗化粪池，定期清掏。. 噪声; N1、N2、N3、N4、N5; 设备运行; 噪声; 选用低噪声设备、加强维护、厂房隔声. 固废; S1; 煤泥; SS; 定期清掏，作为产品外售。. S2; 职工办公; 生活垃圾; 垃圾桶暂存，委托环卫部门处置。. |
| 原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，建设地点位于阜新市太平区城南街道，借用辽宁金石膨润土有限公司鑫元膨润土制品分公司闲置厂房及配套设施。该地块最初为建筑材料厂，后经内部改制于2003年改建为水泥公司，因水泥行业淘汰落后产能计划，原水泥厂于2011年末关停，成立包装公司，最后转至膨润土公司。辽宁金石膨润土公司因持续亏损于2016年停止经营活动，后续不再运行。膨润土生产过程可能导致土地盐碱化，经实地勘察厂房地面均已硬化，车间内现状为清空状态，无残留污染物，不存在与本项目有关的原有环境污染问题。现场勘查期间照片详见图2-4所示。 图2-4 厂房地面硬化情况 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气质量现状 为了解本项目所在区域的环境空气质量现状，本报告采用辽宁省阜新市生态环境局发布的《“十四五”阜新市生态环境质量报告书》中的相关环境空气质量数据，如下表所示： 表3-1 环境空气质量现状评价结果一览表 单位：µg/m3 污染物; 年评价指标; 现状浓度; 标准值; 最大浓度占标率/%; 超标倍数; 达标情况. SO2; 年平均浓度; 13; 60; 21.67%; /; 达标. NO2; 20; 40; 50.00%; /; 达标. PM10; 53; 60; 88.33%; /; 达标. PM2.5; 28; 30; 93.33%; /; 达标. CO; 日平均值的第95百分位数浓度; 1300; 4000; 32.50%; /; 达标. O3; 日最大8小时平均值的第90百分位数浓度; 140; 160; 87.5%; /; 达标. 2025年阜新市城市空气污染物，可吸入颗粒物PM10年均值为53µg/m3，细颗粒物PM2.5年均值为28µg/m3，SO2年均值为13µg/m3，NO2年均值为20µg/m3，CO-95per日均值为1.3mg/m3，O3-90per日最大8小时均值为140µg/m3。全部污染物年均浓度值符合《环境空气质量标准》（GB3095-2026）表1中过渡阶段浓度限值中二级标准要求，故本项目评价区域为达标区。 除六项基本污染物外，本项目排放的特征污染物为总悬浮颗粒物TSP，引用阜新鑫源检验检测技术有限公司于2024年8月25日至2024年8月27日对环境空气进行采样并在2024年8月30日出具的阜新东胜达实业发展有限公司环境检测报告（报告编号DW0802400，详见附件7）环境空气监测数据，监测点位详见附图5，监测点距离本厂界2.353km，符合《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中“引用建设项目周边5千米范围内近3年的现有监测数据”的要求。引用的监测点位基本信息详见表3-2，引用监测结果见表3-3，TSP现状达标情况见表3-4。 表3-2 引用监测点位基本信息一览表 监测点位; 监测点位坐标; 监测 因子; 监测时段; 相对厂址方位; 相对厂界距离/km. x; y. 厂区下风向前营子村; 397453.35; 4654427.34; TSP; 2024年8月25日-8月27日；1次/天，共3天; SE; 2.353. 表3-3 引用的TSP环境空气质量现状监测结果一览表 采样日期; 检测点位; 样品编号; 检测结果（日均值μg/m3）. 2024.08.25; 厂区下风向前营子村; DW0802405001; 268. 2024.08.26; DW0802405002; 224. 2024.08.27; DW0802405003; 245. 表3-4 TSP现状达标情况一览表 监测点位; 污染物; 评价标准（日均值）mg/m3; 监测浓度范围mg/m3; 最大浓度占标率%; 达标 情况. 厂区下风向前营子村; TSP; 0.3; 0.224~0.268; 89.3; 达标. 由上表可知，TSP满足《环境空气质量标准》（GB 3095-2026）表2中二级浓度限值要求。 2、地表水环境质量现状 本项目位于阜新市太平区城南街道，属于细河流域，距离本项目下游最近的水功能区控制断面为细河高台子断面，高台子断面执行《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）Ⅳ类标准。因此，本次地表水环境质量现状评价引用辽宁省阜新生态环境监测中心发布的《“十四五”阜新市生态环境质量报告书》中2025年细河高台子断面的监测数据，详见表3-3。 表3-5 2025年细河高台子断面监测结果 单位：mg/L 参数; CODcr; 高锰酸盐指数; BOD5; 氨氮; 总磷. 年均值; 17.5; 4.4; 3.0; 0.55; 0.095. 由表3-3监测结果可知，细河高台子断面各污染物年均浓度符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准要求。 - 3、地下水、土壤环境质量现状 本项目不存在土壤和地下水环境污染途径，因此无需开展土壤和地下水环境质量现状调查。 - 4、声环境质量现状 本项目厂界周边50米范围内不存在声环境保护目标，故本项目无需开展声环境质量现状调查。 - 5、生态环境质量现状 - 本项目处在阜新市新型材料产业开发区范围内，故无需进行生态现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | - 大气环境保护目标：本项目环境影响评价范围内无自然保护区、风景名胜区、生态保护区等环境敏感目标。根据现场踏勘，确定本项目厂界外500米范围内的大气环境保护目标为项目附近的居民小区和散户（环境保护目标图详见附图6），大气环境保护目标详见表3-6。 表3-6 大气环境保护目标一览表 环境要素; 保护目标 名称; 坐标/UTM; 相对厂址方位; 相对厂界距离（m）; 保护对象（人）; 环境 功能区. X; Y. 环境 空气; 城南小区; 395309.23; 4655496.48; N; 188; 3380; 二类区. - 声环境保护目标：本项目厂界外50米范围内无声环境保护目标。 3、地表水环境：地表水保护目标为北侧1.7km细河。 4、地下水环境：本项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源，无地下水环境保护目标。 5、生态环境保护目标：本项目用地范围内无生态环境保护目标。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 一、施工期污染物排放控制标准 - 1、施工期扬尘执行《施工及堆料场地扬尘排放标准》（DB21/2642-2016）中表1扬尘排放浓度限值，详见表3-7。 表3-7 施工期扬尘排放限值（mg/m³） 污染物; 区域; 执行标准; 标准限值（连续5min平均浓度）. 颗粒物（TSP）; 城市建成区; DB21/2642-2016; 0.8. - 施工期噪声执行《建筑施工噪声排放标准》（GB 12523-2025），详见表3-8。 表3-8 施工期噪声排放限值 污染物; 点位; 执行标准; 标准限值/ dB（A）. 昼间; 夜间. 噪声; 厂界; GB 12523-2025; 70; 55. 3、固体废物 本项目一般固废参考《中华人民共和国生态环境法典》及《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020），贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。 二、运营期污染物排放控制标准 - 1、大气污染物排放标准 - 本项目运营期污染物为无组织颗粒物，运营期厂界无组织废气排放执行《煤炭工业污染物排放标准》(GB 20426-2006）表5中限值要求，详见表3-9。 表3-9 运营期废气排放标准 污染物; 监控点; 标准限值; 执行标准. TSP; 厂界外浓度最高点; 1.0mg/m3; GB 20426-2006表5限值. 2、回用废水控制标准 回用废水参照执行《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）限值要求，详见表3-11。 表3-11 城市杂用水水质控制项目及限值 序号; 项目; 城市绿化、道路清扫、消防、建筑施工; 执行标准. 1; pH; 6-9; 《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）. 2; 色度，铂钴色度单位; ≤ 30. 3; 浊度/NTU; ≤10. 4; 五日生化需氧量/mg/L; ≤10. 5; 氨氮/mg/L; ≤8. 6; 阴离子表面活性剂/mg/L; ≤0.5. - 3、噪声污染物排放标准 - 根据阜新市城市环境噪声功能区分区示意图，本项目位于3类声环境功能区。（详见附图7）东、西、南、北厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类声环境功能区标准，具体限值见表3-10。 表3-10 运营期噪声排放标准 执行标准; 标准限值. 昼间; 夜间. GB 12348-2008中3类标准; 65; 55. - 4、固体废物控制标准 本项目一般固废参考《中华人民共和国生态环境法典》及《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020），贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。 |
| 总量 控制 指标 | 根据《关于做好“十五五”污染减排工作方案编制技术指南的通知》要求，污染物总量控制因子为：CODcr、总磷、NOx、VOCs。 （1）废气污染物排放总量：氮氧化物：0t/a；挥发性有机物：0t/a。 （2）废水污染物排放总量：CODcr：0t/a；TP：0t/a。 本项目无污染物总量控制指标。 |

# 四、主要生态环境影响和保护措施

| 施工 期生态环 境保 护措 施 | 本项目租用现有厂房，施工期主要是设备搬运至厂界内其他闲置厂房、密闭传送带及配套设施的布设安装、沉淀池施工建设及其他配套环保设施安装，施工期间对周围环境影响情况如下： 一、废气环境影响分析 施工废气主要为施工扬尘、运输车辆尾气、设备运输与物料堆存扬尘等。企业施工期拟采取的措施有： 1、施工扬尘 施工扬尘对施工区环境空气影响较突出，尤其对现场施工人员危害较大。为控制及治理扬尘污染，施工开发单位应严格执行阜新市人民政府发布的《阜新市空气质量持续改善行动实施方案》(阜政发〔2024〕12号)，并采取如下控制及防治措施： （1）工地周边100%围挡。施工场地采用封闭围挡，高度不得小于2.5m。 （2）物料堆放100%覆盖。施工现场残土、沙料等易产生扬尘物料采取覆盖防尘网(布)等有效措施，并要经常进行洒水保湿，避免扬尘污染。 （3）出入车辆100%冲洗。在施工现场出入口设置车辆冲洗装置和沉淀池，运输车辆底盘和车轮冲洗干净后，方可驶离施工现场。 （4）施工现场地面100%硬化。施工场地主要干道采取临时砂石铺盖等硬化措施，避免施工道路产生扬尘，场地硬化强度、厚度、宽度，应满足安全通行、卫生保洁需求。 （5）在建工地100%湿法作业。对工地裸露地面采取洒水防尘的措施，遇到干旱和大风天气时，增加洒水降尘次数，确保无浮土扬尘。在进行开挖、回填等土方作业时，要辅以洒水压尘等措施。工程竣工后，施工现场的临设、围挡、垃圾等，必须及时清理完毕，清理时必须采取有效的降尘措施。 （6）渣土车辆100%密闭运输。清运残土、沙土及垃圾等的装载高度不得超过车辆护栏，并采取全覆盖措施，不得沿途洒落，造成二次道路扬尘污染。 （7）在施工工地禁止使用原煤、木材散烧灶，禁止敞口熬沥青。 2、施工设备废气 为尽可能减少施工设备和运输车辆废气的污染，降低对施工区局部环境的影响，可采取以下措施： （1）加强对施工车辆的检修和维护，严禁使用超期服役和尾气超标的车辆。 （2）尽可能使用气动和电动设备和机械，或使用优质燃油，以减少机械和车辆有害气体排放。 （3）施工车辆进入现场应减少空挡怠速，减少车辆在施工现场停留时间，运输路线布置合理，以减少机动车尾气排放对大气环境质量的影响。 经上述措施处理后，项目施工期废气可达标排放。 二、废水环境影响分析 施工废水主要是施工区的车轮冲洗废水和施工人员生活污水。由于车轮冲洗污水含泥沙较多，直接排放会增加排水中的悬浮物，设置沉淀池，车辆驶入洗车平台冲洗，废水沿洗车平台旁边的沟渠进入沉淀池，废水经简易沉淀后循环使用。施工人员生活污水经防渗化粪池处理后，定期外委清掏。经上述措施处理后，项目施工期废水可达标排放。 三、声环境影响分析 施工期噪声主要是施工现场各类机械设备噪声。机械噪声多是间歇式、频率低，但噪声级高，对环境影响较大。施工期应加强施工噪声管理，通过对高噪声作业时间的严格控制施工避免对周围环境造成干扰。 1、控制声源：选择低噪声的机械设备；对于开挖和运输土石方的机械设备，可以通过排气消声器和隔离发动机振动部分的方法来降低噪声，其他产生噪声的部分还可以采用部分封闭或者完全封闭的办法，尽量减少振动面的振幅；闲置的机械设备等应该予以关闭或者减速；一切动力机械设备都应经常检修，特别是会因部件松动而产生噪声的机械设备，以及降噪部件容易损坏而产生强噪声的机械设备。②控制噪声传播：将各种噪声比较大的机械设备远离环境敏感区，并进行一定的隔离和防护消声处理。 2、加强管理：对交通车辆造成的噪声影响要加强管理，运输车辆尽量采用较低声级的喇叭，并在环境敏感点限制车辆鸣笛。 3、合理安排时间：避免在周围居民休息期间作业。合理安排施工作业时间，禁止夜间施工和物料运输，避免施工噪声影响居民休息，减少噪声污染。 经上述措施处理后，项目施工期噪声可达标排放。 四、固体废物环境影响分析 施工期固体废物主要是建筑垃圾和施工人员的生活垃圾等。建筑垃圾应运送至有关部门指定的地点进行处理；生活垃圾暂存于垃圾箱，委托环卫部门统一清运。施工期排放的废气、废水、噪声、固废对环境产生一定的不良影响，经采取措施可将其不良影响降至最低程度，而且这些影响一般属于可逆的，且随着施工期的结束，其对环境的影响也将结束。 |
| --- | --- |
| 运营 期生态环 境影 响和 保护 措施 | 一、废气 1、废气产排量核算 本项目属于煤炭储运项目，运营期废气包括运输粉尘、装卸及堆存粉尘，其中堆存粉尘包括装卸扬尘和风蚀扬尘。 （1）运输扬尘 铁路运输时会有扬尘产生，采用苫布覆盖、车厢密闭存储等措施后，产生扬尘对周边地区影响较小。 汽车在厂内运输过程时会有扬尘产生。采用上海港环境保护中心和武汉水运工程学院提出的经验公式估算运输起尘： Qp=0.123×V5×M6.80.85×P0.50.72 Qp'=Qp×L×Q/M 式中：Qp——交通运输起尘量，kg/km·辆； Qp'——运输途中起尘量，kg/a； V——车辆行驶速度，km/h；取值为10； M——车辆载重，t/辆；取值为50； P——路面状况，路面起尘量表示，kg/m2；取值0.02； L——运输距离，km，厂内运输距离约0.5km； Q——运输量，t/a，取值11.3万（车辆运出10万t，运入1.3万t）。 本项目车辆行驶速度不超过10km/h，经常洒水抑尘的道路表面粉尘量取值0.02kg/m2，运输车辆载重为50t，运输距离约为0.5km，车辆年运输量为11.3万吨。 本项目采取限超限速、道路洒水、及时清扫等措施，且路面均已硬化。根据《逸散性工业粉尘控制技术》以上措施可抑尘70%以上，运输扬尘排放量约为26.42kg/a，扬尘产排放情况详见表4-1。 表4-1扬尘产排情况一览表 参数; P; V; M; Q; L; Qp; Qp'; 处理措施; 处理效率; 排放量. 单位; kg/m2; km/h; t/辆; t/a; km; kg/km·辆; kg/a; 限速、洒水降尘; %; kg/a. 取值; 0.02; 10; 50; 113000; 0.5; 0.1321; 149.3; 70; 44.79. （2）装卸及堆存颗粒物 参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册（2021）》中的《固体物料堆存颗粒物产排污核算系数手册》，工业企业固体物料堆存颗粒物装卸场尘产生量核算公式如下： P=ZCy+FCy=Nc×D×ab+2×Ef×S×10−3 - 式中：P——颗粒物产生量，t/a； - ZCy——装卸扬尘产生量/t； - FCy——风蚀扬尘产生量/t； - Nc——年物料运载车次，车/a； - D——单车平均运载量（t/车）； - （a/b）——装卸扬尘概化系数（kg/t）；a指各省风速概化系数，辽宁省取0.0015；b指物料含水率概化系数，取0.0049； - Ef——堆场风蚀扬尘概化系数（kg/m2），本项目为密闭仓库取值0，卸料区取0； - S——堆场占地面积/m2，本项目仓库取20000； - 本项目仓库煤炭储存能力为10万吨/年，仓库内装卸年吞吐量为22.6万吨；卸料区卸料10万t。经计算，本项目仓库颗粒物产生量约为69.2t/a，火车卸料区颗粒物产生量为30.61t/a； - 根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册（2021）》中的《固体物料堆存颗粒物产排污核算系数手册》，工业企业固体物料堆场颗粒物排放量核算公式如下： Uc=P×1−Cm×1−Tm - 式中：P——颗粒物产生量，t/a； - Uc——颗粒物排放量，t/a； - Cm——颗粒物控制措施控制效率（%），根据附录4，本项目取74%； - Tm——堆场类型控制效率（%），根据附录5，本项目封闭储煤仓库取99%，卸料区取0.6； 本项目建设全封闭储煤仓库，仓库地面全部硬化，煤炭装卸过程采取洒水喷淋控制措施。根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册（2021）》中的《固体物料堆存颗粒物产排污核算系数手册》附录4中洒水控制效率为74%，仓库堆存颗粒物排放量为0.17t/a，排放速率为0.0681kg/h（年工作2640h）；卸料区颗粒物排放量为3.18t/a，排放速率为1.206kg/h，堆存颗粒物排放情况见表4-2。 表4-2 装卸及堆存颗粒物排放情况一览表 参数; P; Cm; Tm; Uc. 单位; t/a; %; %; t/a; kg/h. 取值; 69.2; 74; 99; 0.17; 0.0681. 30.61; 74; 60; 3.18; 1.206. 总计; 99.81; /; /; 3.35; 1.2741. 本项目颗粒物年产生量为99.95t/a，排放量为3.39t/a，情况汇总详见表4-3。 表4-3 本项目颗粒物产排情况一览表（t/a） 产污环节; 污染物种类; 产生量; 排放方式; 治理措施; 排放量. 运输; 颗粒物; 0.1493; 无组织; 限速、洒水降尘; 0.04479. 装卸及堆存; 颗粒物; 69.2; 无组织; 喷淋设施、厂房密闭; 0.17. 火车卸料; 颗粒物; 30.61; 无组织; 喷淋设施; 3.18. 合计; /; 99.95; /; /; 3.39. 本项目车辆运输采取限超限速、道路洒水、及时清扫等措施，储煤库全封闭，设置洒水抑尘设施，卸料区采取密闭卸料口、雾炮机等措施。厂界颗粒物满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）表2标准（0.9mg/m3）要求。 本项目无组织废气采用《环境影响评价技术导则一大气环境》(HJ2.2-2018)附录A推荐模型中的AERSCREEN 模式对污染物最大排放浓度进行预测，无组织面源相关参数详见表4-4。 表4-4 本项目面源参数一览表 名称; 面源中心坐标（m）; 面源海拔高度/m; 面源长度/m; 面源宽度/m; 与正北向夹角/ °; 面源有限排放高度/m; 年排放小时数/h; 排放工况; 污染物排放速率（t/a）. x; y; TSP. 储煤场; 265.9; 115.7; 146; 520; 160; 0; 7; 2640; 正常; 3.39. 注：以厂区西南边界为零点。 根据导则推荐的估算模式，本项目无组织废气排放估算结果见表4-5。 表4-5 本项目无组织废气估算排放结果情况一览表 类型; 污染源; 污染物; 最大落地浓度（mg/m3）; 评价标准（mg/m3）; 占标率（%）; 离源距离m. 面源; 储煤场; TSP; 1.13*10-2; 0.9; 1.26; 268. 经估算TSP最大落地浓度为1.13*10-2mg/m3，最大落地点浓度符合《环境空气质量标准》（GB3095-2026）表2标准（0.9mg/m3）要求，本项目无组织废气排放达标。污染物排放对周边生态环境及附近居民日常生活影响较小，大气环境可接受。 2、大气环境防护距离 本项目废气无组织排放均满足要求，厂界处无超标点，无需设置大气环境防护距离。 3、监测要求 本项目无行业排污许可和自行监测技术指南，参照《排污单位自行监测技术指南总则》(HJ 819-2017)进行监测，废气排放的监测项目、监测点的选取详见表4-6。 表4-6 本项目无组织废气自行监测计划一览表 类别; 监测点位; 监测因子; 监测频率; 监测坐标; 执行标准; 标准限值 （mg/m3）. x; y. 无组织废气; 厂界 下风向; TSP; 1次/年; 395302.66; 4655442.57; 《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）表5; 1. 395381.76; 4655442.51. 395211.65; 4655418.24. 厂界 上风向; TSP; 1次/年; 394836.42; 4655091.53; 《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）表5; 1. - 4、废气治理设施可行性分析 运输粉尘：厂内汽运车辆运输扬尘，采用洒水车进行道路洒水减少扬尘。 - 卸煤粉尘、储煤粉尘：火车卸料区设置移动雾炮机，采用半封闭卸料口和密闭传送带控制扬尘。封闭储煤仓库，采用洒水车、雾炮机定期洒水抑尘，确保煤场喷雾降尘全覆盖，无死角。参考《排污许可证申请与核发技术规范 码头》（HJ 1107-2020），煤炭堆垛表面含水率不宜低于6%，使用便携式煤堆表面含水率检测仪器对各个煤堆表面含水率进行检测，每日2次，对未达标的煤堆使用移动雾炮机补充喷淋。 综上所述，本项目废气处理措施可行，无组织排放的TSP对周围生态环境影响较小。 - 二、废水 本项目废水主要为生活污水和生产废水，生活污水经下水管排入防渗化粪池，定期外委清掏。 生产废水，即车辆清洗废水经二级沉淀池处理后回用于厂区储煤库内洒水抑尘，不外排。洗车废水主要污染因子为SS，浓度类比《玉山县南山乡岩坞建筑用灰岩矿建设项目环境影响报告表》，冲洗废水中SS含量约为300mg/L，二级沉淀池沉淀处理效率约为80%；本项目设置二级沉淀池，经处理后SS约为60mg/L，可满足《城市污水再生利用 城市杂用水水质》(GB/T18920-2020)中洒水抑尘用水要求。综上，本项目废水经上述处理后对周围水体环境影响较小。 - 三、噪声 - 1、噪声源强及防治措施 本项目噪声源主要来自装载机、挖掘机、自卸车等设备行驶运行及火车卸料时产生的噪声，平均声级约80-90dB（A）。为进一步降低噪声对周围生态环境的影响，项目采取污染防治措施从以下几个方面综合考虑： （1）在厂区总体布置中遵循统筹规划，合理布局的原则，封闭仓库远离敏感区，以减轻噪声对厂外周围生态环境的影响。 （2）从声源上控制：选择低噪声和符合国家噪声标准的设备，并进行定期检修维护，使其处于良好运行状态；在项目出入口设置车辆减速警示标识和减速设施，厂区及周围应严格控制车速，文明驾驶，减少鸣笛，避免产生过大噪声。 （3）加强设备维护，确保设备处于良好运转状态，杜绝因设备非正常运转时产生的高噪声现象。 本项目主要噪声设备详见表4-7。 |

|  | 表4-7 设备噪声产生情况及处理措施 序号; 建筑物; 声源; 规格/型号; 声源源强; 声源控制措施; 空间相对位置/m; 距室内边界距离/m; 室内边界声级/dB(A); 运行 时段; 插入损失/dB(A); 建筑物外噪声. 声压级/dB（A）; 建筑物外距离. /dB(A); X; Y; Z; 东; 西; 南; 北; 东; 西; 南; 北; 东; 西; 南; 北. 1; - 储煤库 - 1; 装载机1; 50型; 80; 1.选用低噪声设备； 2.加强维护 3.厂房隔声等。; 40; 71; 1.5; 188; 36; 76; 21; 51.6; 51.9; 51.7; 52.2; 昼间; 15; 36.6; 36.9; 36.7; 37.2; 1m. 2; 装载机2; 80; 90; 86; 140; 83; 72; 25; 51.7; 51.7; 51.7; 51.8; 36.7; 36.7; 36.7; 36.8. 3; 自卸车1; /; 80; 93; 101; 70; 155; 72; 33; 51.7; 51.7; 51.8; 52.5; 36.7; 36.7; 36.8; 37.5. 4; 自卸车2; 80; 106; 68; 24; 194; 73; 26; 51.7; 51.8; 51.6; 51.7; 36.7; 36.8; 36.6; 36.7. 5; 挖掘机1; 225型; 80; 22; 47; 1; 27; 208; 21; 83; 46.6; 55.1; 47.2; 46.9; 31.6; 40.1; 32.2; 31.9. 6; - 储煤库 - 2; 装载机3; 50型; 80; 276; 66; 1.5; 196; 35; 21; 75; 52.7; 52.8; 52.8; 53.1; 37.7; 37.8; 37.8; 38.1. 7; 自卸车3; /; 80; 286; 42; 129; 95; 62; 28; 52.7; 53.3; 52.7; 52.8; 37.7; 38.3; 37.7; 37.8. 8; 自卸车4; 80; 315; 57; 48; 177; 67; 32; 52.8; 52.9; 52.7; 52.8; 37.8; 37.9; 37.7; 37.8. 9; 挖掘机2; 360型; 75; 350; 145; 1; 79; 155; 50; 46; 47.8; 48.0; 47.7; 47.8; 32.8; 33.0; 32.7; 32.8. 10; - 储煤库 - 3; 装载机4; 50型; 75; 343; 145; 1.5; 91; 128; 73; 23; 57.4; 57.4; 57.8; 57.3; 42.4; 42.4; 42.8; 42.3. 11; 自卸车5; /; 75; 342; 155; 112; 122; 15; 77; 57.7; 57.3; 57.5; 57.3; 42.7; 42.3; 42.5; 42.3. 12; 自卸车6; 70; 352; 133; 110; 125; 5; 92; 57.4; 57.4; 57.6; 57.3; 42.4; 42.4; 42.6; 42.3. 13; 挖掘机3; 460型; 70; 311; 46; 1; 42; 181; 70; 22; 52.4; 52.4; 53.1; 52.2; 37.4; 37.4; 38.1; 37.2. 14; /; 火车卸料; /; 90; /; 47; 22; 1; /; /; /; /; /; /; /; /; 0; 90; 90; 90; 90. 注：以厂区西南边界为零点,Z代表声源高度。由于本项目噪声源主要为非道路移动机械和其他小范围的移动点声源，故空间相对位置按照移动点源的相对活动范围的中心点位选取。本项目厂房为钢构厂房，依照《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）同类项目取经验值，插入损失按15分贝计。 |
| --- | --- |

| 运营 期生态环 境影 响和 保护 措施 | 根据工程情况，本项目运行期声源视为点声源。室内区域通过密闭厂房、隔声门窗，噪声得到有效衰减。按照《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ 2.4-2021）中的规定及相关公式，预测本建设项目车间内外设备噪声对厂界四周和环境保护目标的影响。 （1）计算某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级： 式中： Lp1—靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或 A 声级，dB； Lw—点声源声功率级（A 计权或倍频带），dB； Q—指向性因数，通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8；本项目主要噪声设备均设置在厂房中间故Q值取1； R—房间常数，R=Sα/(1-α)，S为房间内表面面积，m2；α为平均吸声系数。储煤仓库内表面积约为24260m2 、19392m2、7640m2，α取0.21； r—声源到靠近室内围护结构某点处的距离，m。 （2）计算出所有室内声源在围护结构处产生的倍频带叠加声压级： 式中： Lp1i(T)—靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； Lp1ij—室内j声源i倍频带的声压级，dB； N—室内声源总数。 （3）在室内近似为扩散声场时，计算出靠近室外围护结构处的声压级： Lp2i (T) = Lp1i (T) - (TLi + 6) 式中： Lp2i (T)—靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； Lp1i (T)—靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； TLi—围护结构i倍频带的隔声量，dB。门窗隔墙隔声量取21dB。 （4）将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积(S)处的等效声源的倍频带声功率级： Lw = Lp2(T) +10lgS 式中： Lw—中心位置位于透声面积(S)处的等效声源的倍频带声功率级，dB； Lp2(T)—靠近围护结构处室外声源的声压级，dB； S—透声面积，m2。本项目中储煤仓库东西南北侧的透声面积分别为1200m2、2500m2、3000m2、3000m2。 （5）点声源几何发散衰减 此处只考虑几何发散衰减，无指向性点声源几何发散衰减，已知点声源的倍频带声功率级，且声源处于自由声场： Lp (r) = Lw 20lgr 11 式中： Lp(r)—预测点处声压级，dB； Lw—由点声源产生的倍频带声功率级，dB； r—预测点距声源的距离。 （6）声源在预测点产生的等效声级贡献值计算： Leqg = 10lg ti 100.1LAi + tj 100.1LAj 式中： Leqg—建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； LAi—设第i个室外声源在预测点产生的A声级； LAj—第j个等效室外声源在预测点产生的A声级； T—用于计算等效声级的时间，s； N—室外声源个数； ti—在T时间内i声源工作时间，s； M—等效室外声源个数； tj—在T时间内j声源工作时间，s。 2、主要噪声源距离厂界距离 根据项目所处的地理位置及项目平面布置情况，各噪声源与厂界距离详见表4-8。 表4-8 噪声源距厂界距离 单位：m 名称; 东厂界; 南厂界; 西厂界; 北厂界. - 储煤库1; 361; 24; 1; 1. - 储煤库2; 184; 1; 173; 119. - 储煤库3; 143; 63; 243; 50. 3、预测结果及分析 根据上述分析和计算公式，在项目采取降噪措施后，经建筑隔声、距离衰减后对厂界影响计算出各厂界噪声贡献值，预测结果见表4-9。 表4-9 厂界噪声预测结果与达标分析表 （单位：dB（A）） 序号; 预测位置; 贡献值; 标准值; 达标情况. 昼间; 昼间; 昼间. 1; 东厂界; 36.88; 65; 达标. 2; 南厂界; 59.47. 3; 西厂界; 55.01. 4; 北厂界; 52.81. 注：本项目仅在昼间运营。 通过上述结果可知，本项目厂界噪声贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类噪声标准昼间65dB（A）要求。 4、线声源噪声对附近居民的影响 由于采取了厂区内限值鸣笛等措施，本项目火车线声源仅考虑振动源强。根据铁道部《关于印发<铁路建设项目环境影响评价噪声振动源强取值和治理原则指导意见（2010年修订稿）>的通知》（铁计[2010]44号），普通列车振动源强见下表。 表4-10 普通列车振动源强 速度（km/h）; 50; 60; 70; 80. 源强（dB）; 78.5; 79.0; 79.5; 80.0. 注：参考点位置在距离列车运行线路中心30m的地面处；对于桥梁线路的源强值，减少3dB。有缝线路的轮轨振动比无缝线路平均高3.5dB。 本工程走行线行车速度为20km/h，根据上表源强与速度的线性关系，代入本项目采用速度，确定源强为77dB。本项目场界周边存在居民，该居住区居住商业混杂，环境噪声执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。由于项目线声源仅包含火车且采取了厂内限值鸣笛等措施，故仅对火车行驶时产生的振动噪声源强进行居民区线声源噪声环境影响分析，其衰减模式如下： 式中： LP —距声源r米处的施工噪声预测值，dB（A）； LP0—距声源r0米处的参考噪声级，dB（A）； r—距声源距离，m； r0—参考位置距声源距离，m，本项目取30； —障碍物、堤坝、植被、空气等产生的附加衰减量。 根据上述的预测方法和预测模式，对火车噪声影响范围进行计算，不同距离下的噪声级见表4-11。 表4-11 火车不同距离处的噪声级表 单位：dB（A） 设备名称; 距离. 5m; 10m; 20m; 40m; 60m; 80m; 100m; 150m; 200; 468m. 火车; 92.5; 86.5; 80.5; 74.5; 70.9; 68.4; 66.5; 63.1; 60.5; 53.1. 衰减至60dB（A）的距离. 212m. 5、线声源噪声影响分析 根据模拟火车噪声预测值结果和《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准，本项目仅昼间运行。昼间距火车212m以外可达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。本项目敏感点距火车轨道最短直线距离为468m，满足昼间运行噪声标准。 - 6、监测要求 - 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017），本项目污染源监测计划见表4-12。 表4-12 本项目噪声监测计划基本信息表 监测点位; 监测频次; 噪声限值; 执行标准. 东、南、西、北厂界外1m; 1次/季度; 昼间65dB（A）; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类噪声标准. - 四、固体废物 厂内不设机修车间，车辆不在厂区内维修，到修理厂进行维修，无危险废物产生，本项目运营期产生的固体废物主要为生活垃圾和沉淀池煤泥。 （1）生活垃圾 项目员工20人，全年正常工作330天，人均生活垃圾排放量按0.5kg/d·人计算，本项目年产生活垃圾3.3t/a，垃圾箱分类收集，由环卫部门统一清运处理。 （2）煤泥 项目路面定期用洒水车喷洒，采用人工进行清扫，同时沉淀池底部会沉积煤泥，上述过程中干煤泥产生量按照粉尘总产生量的百分之一计，即0.9995t/a，煤泥含水量约70%，煤泥产生量约为3.33t/a，清理后作为产品与煤炭一同外售。 本项目固废产生及处理详见表4-13。 表4-13 固体废物产生量及处理措施一览表 序号; 类别; 名称; 物理性状; 产生量（t/a）; 有毒有害物质名称; 危险特性; 固体废物代码; 贮存 方式; 处置方法及去向; 利用或处置量（t/a）. 1; 生活垃圾; 生活垃圾; 固体; 3.3; /; /; /; 垃圾箱; 环卫定期清理; 3.3. 2; 一般固废; 煤泥; 固体; 3.33; /; /; 900-099-S07; 不储存; 定期外售; 3.33. - 综上所述，本项目运营期产生的固体废物均得到妥善处置，不会对周围环境产生明显影响。 - 五、地下水和土壤 - 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）（以下简称导则）要求采取分区防渗等合理、有效的预防措施。参考导则表7对化粪池、沉淀池等地下水池采取重点防渗措施，防渗技术要求为“等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤10-7cm/s”；将储煤仓库地面、出厂道路等所在区域采取一般防渗措施，防渗技术要求为等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤10-7cm/s，办公楼采取简单防渗措施，防渗要求为一般地面硬化。 - 在采取以上措施后，可有效防止污染物进入地下水体和土壤，从而减轻乃至杜绝对地下水和土壤环境的影响。 - 六、环境风险 1、风险源识别及影响 根据建设项目环境风险评价技术导则（HJ169-2018），本次环评对潜在的危险源和可能造成的污染事故及环境影响进行分析，并提出防止事故措施，以达到降低风险，减少危害的目的。 （1）环境风险识别 根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)识别可知，本项目涉及的风险物质主要为汞，属于145汞。 - （2）危险物质数量与临界量比值 依据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）附录C： 当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q； 当存在多种危险物质时，则按式（C.1）计算物质总量与其临界量比值（Q）： 式中：q1，q2，……，qn每种危险物质实际存在量，t； Q1，Q2，......，Qn与各危险物质相对应的生产场所或贮存区的临界量，t。 当Q<1时，该项目环境风险潜势为I。 当Q≥1时，将Q值划分为： （1）1≤Q<10； （2）10≤Q<100； （3）Q≥100。 本项目涉及的危险物质是煤炭中的汞，煤炭储存总量为10万t，根据《商品煤质量管理暂行办法》第二章第六条，商品煤中的汞（Hgd）≤0.6μg/g，则汞的总含量为0.06t，项目涉及的环境风险物质情况详见表4-14。 表4-14 本项目环境风险物质情况一览表 序号; 物质名称; CAS号; 最大存在量; 临界量; 备注. 1; 汞; 7439-97-6; 0.06t; 0.5t; /. 由上表计算Q=qn/Qn=0.12<1，则该项目环境风险潜势为Ⅰ，因此，本项目风险评价等级为简单分析，无需设置评价范围。 （3）风险源分布情况及可能影响途径， 本项目风险源主要分布于储煤库，可能发生的环境风险事件及影响途径见表4-15。 表4-15 可能发生的环境风险事件及影响途径 危险 目标; 事故 类型; 事故引发可能原因及后果; 措施. 储煤库1、2、3; 煤炭自燃; 煤炭自燃可能引发火灾事故，燃烧废气会产生二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、汞及其化合物，对周围大气环境产生一定的污染，同时产生的CO等气体影响周围人群身体健康。; 加强危废贮存点管理，设置严禁烟火标志，配备必备的消防应急工具和卫生防护急救设备，加强防火安全教育，避免造成环境及人员影响。. 风险物质下渗; 煤炭转运过程中直接散落地面，由于煤炭成分中包含汞，会对土壤造成污染影响。; 加强防渗，对运输路面及储存区域进行硬化；加强运输管理，减少运输期间煤炭的洒落程度。. - 综上所述，采取以上措施后风险可控，对环境影响较小。 - 2、储存期控制措施 - 本项目环境风险主要为煤炭储存过程中发生自燃，进而造成大气污染。煤炭储存期间控制措施如下： - （1）阻止空气进入 - 储存过程用装载机将煤层层压实，尤其是要将堆边大块部分压实，这样可以减少煤堆的空隙度，赶走煤堆空隙中的一部分空气，减少煤与氧气的接触。装车时要有秩序地进行，逐层整形压实。 - （2）防止危险温度产生 - ① 封闭储煤仓库，防止煤堆暴晒。 - ② 储煤仓库设置移动雾炮喷淋设施，定期向煤堆喷水降温。 - ③ 煤堆的方向以南北方向取长，以减少阳光的直接照射。 - ④ 煤堆的场地为水泥地面，尽量在较低的温度下贮存煤炭，避开中午烈日下进行堆煤，以减少热量的携带。 - （3）管理措施 - ① 现场管理人员和操作人员应熟悉现场基本情况。 - ② 定期进行测温，发现异常，及时降温处理。 - ③ 对每一批新进煤炭做好时间、煤种、场地的登记。 - ④ 安全巡视人员应对煤堆日常巡视，以便早期发现异常情况。 - ⑤ 配备干粉灭火器，CO2灭火器等应急设备。 3、煤炭自燃对周边环境的影响 厂区周围除城南小区外均为工业用地，除城南小区外无其他大气保护目标，因此仅针对城南小区及附近工作人员进行分析。 煤炭均储存在封闭厂房中，当因温度过高或其他原因不慎发生自燃时，煤堆燃烧会释放一氧化碳、二氧化硫、汞及其化合物以及颗粒物等污染物，封闭厂房可对燃烧产生的烟气起到一定围挡阻隔作用。 烟气外逸时，会对厂区局部及周边大气环境造成短时影响。距离项目最近的大气环境保护目标为城南小区，预计排放的污染物有一氧化碳、二氧化硫、汞及其化合物以及颗粒物。参照《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)中附录F.3火灾事故不完全燃烧二氧化硫、一氧化碳产生量公式，计算本项目存储物料可燃物质火灾情形下二氧化硫和一氧化碳产生及排放量。 二氧化硫产生量如下： G二氧化硫=2BS 式中：G二氧化硫—二氧化硫产生量，kg/h； B—物质燃烧量，kg/h，以本项目煤炭储存情况计算，预计煤炭燃烧24000kg/h； S—物质中硫的含量，%，由于煤质检测报告中本项目采用的煤炭含硫量为0%，根据《煤中全硫的测定方法》(GB/T214-2007)和《煤炭分析实验方法一般规定》（GB/T483-2007）取未检出时含量的最大值0.02%； 根据上述公式计算，发生火灾事故不完全燃烧二氧化硫排放量为9.6kg/h。 一氧化碳排放量如下： G一氧化碳=2330qCQ 式中：G一氧化碳—一氧化碳产生量，kg/s； C—物质中C含量，因本项目煤存在面粒两种形态，故取二者最高值进行计算45.52%； q—不完全燃烧值，取3.0%； Q—参与燃烧物质量，以本项目煤炭储存情况计算，预计煤炭燃烧24000kg/h，火灾持续时间为20min，故参与燃烧物质量以8000kg计。 根据上述公式计算，发生火灾事故不完全燃烧一氧化碳、二氧化硫排放量为6.6kg/s、9.6kg/h。预测浓度为26.37mg/m3、0.029mg/m3，均未达到二级毒性终点浓度。因此，风险事故发生时对周边环境及居民健康影响较小。 针对以上污染物，采取以下措施：①下风向布设移动雾炮机喷洒水幕，捕捉外逸烟尘，减少下风向污染物浓度。②关闭储煤库大门，利用封闭厂房的围挡作用限值烟气外逸。③待煤堆完全冷却后挖除自燃区残煤，转运至单独区域堆存，避免复燃。残煤优先利用，不随意丢弃。④清理沉降在厂区地面的烟尘积灰，收集后并入煤堆防止二次扬尘；冲洗废水收集至沉淀池中，不直接外排。 - 项目设置日常测温巡检、消防应急物资，能够快速处置自燃事故，可有效降低事故烟气扩散带来的环境影响，不会造成大范围的环境危害。 - 4、应急预案 - 对照《辽宁省突发环境事件应急预案备案行业名录（试行）》，本项目无需进行突发环境事件应急预案编制和备案工作。 - 综上，项目运营期间做好以上防治措施，可有效降低煤炭自燃风险，由煤炭自燃引起的火灾发生可能性低，在可接受范围内，对周围生态环境影响较小。 - 七、环保投资 - 本项目总投资290.5万元，其中环保投资75.1万元，环保投资占总投资的比例为25.8%。主要用于废气治理、废水治理、隔声降噪、固体废物等方面。本项目环保措施及投资估算见表4-15。 表4-15 本项目环保投资明细表 序号; 污染种类; 防治设施; 投资（万元）. 1; 废气; 封闭储煤仓库; 已计入总投资. 移动雾炮机; 32. 洒水车; 15. 煤堆含水量监测设备; 5. 2; 废水; 生产废水处理系统 （包括二级沉淀池、回用水池、泵和管路等）; 15. 洗车平台及洗车设备; 4. 3; 噪声; 封闭储煤仓库; 已计入总投资. 4; 固体废物; 垃圾箱; 0.1. 5; 地下水 和土壤; 地下水池防渗; 4. 合计; 75.1. - 八、环保设施“三同时”验收 - 本项目“三同时”项目验收内容详见表4-16。 表4-16 本项目“三同时”验收一览表 类型; 污染源; 污染因子; 防治措施; 验收内容; 预计效果; 建设进度. 废气治理; 运输; TSP; 限超限速、道路洒水、及时清扫; 污染防治设施调试、运行情况，排放达标情况; 厂界无组织颗粒物满足GB20426-2006中表5限值要求; 与项目 建设同步. 装卸、堆存; TSP; 封闭式储煤仓库，自卸车装卸均在仓库内，使用移动雾炮机和洒水抑尘设施。火车卸料扬尘用雾炮机、半封闭卸料口和密闭传送带控制。. 废水治理; 生活废水; SS、CODcr、BOD5、NH3-N、TP; 排入防渗化粪池、定期外委清掏; 污染防治设施调试、运行情况; /. 生产废水; SS; 沉淀池处理后回用于储煤库内煤堆降尘; 生产废水处理后全部回用. 噪声治理; 生产设备; 噪声; 低噪设备、加强维护、厂房隔声; 污染防治设施调试、运行情况，排放达标情况; 厂界噪声满足GB12348-2008中的三类标准限值要求. 固废治理; 生活; 生活垃圾; 暂存于垃圾箱后交由环卫部门处理; 配备 垃圾箱; 妥善处理. 生产; 煤泥; 定期清掏作为产品与煤炭一同外售; /. 地下水和土壤环境风险防范; 对化粪池等地下水池采取重点防渗措施，防渗技术要求为“等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤10-7cm/s”；将储煤仓库地面、出厂道路等所在区域采取一般防渗措施，防渗技术要求为等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤10-7cm/s，办公楼采取简单防渗措施，防渗要求为一般地面硬化。; 分区防渗; 正常运行无渗漏、无污染. |
| --- | --- |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物 项目 | 生态环境保护 措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 厂界处/运输、装卸、堆存 | 颗粒物 | 封闭式储煤仓库、自卸车装卸均在仓库内，使用移动雾炮喷淋；火车卸料扬尘采用雾炮机、半封闭卸料口和密闭传送带控制；路面采用洒水车洒水抑尘，散落煤灰及时清扫；限超限速。 | 《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）中表5无组织排放限值 |
| 地表水环境 | 生活废水 | CODcr、BOD5、SS、NH3-N、TP | 排入防渗化 粪池，定期清掏，用于堆肥。 | 污水不外排 |
|  | 生产废水 | SS | 沉淀池处理后回用于储煤库内的煤堆降尘。 |  |
| 声环境 | 生产设备 | 噪声 | 低噪设备、加强维护、厂房隔声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类标准 |
| 电磁辐射 | 无 |  |  |  |
| 固体废物 | 化粪池定期委托清理，员工生活垃圾经垃圾箱收集后，定期由环卫部门统一清运，煤泥定期清理作为产品与煤炭一同外售。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 对化粪池、沉淀池等地下水池采取重点防渗措施，防渗技术要求为“等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤10-7cm/s”；将储煤仓库内和出厂道路等所在区域采取一般防渗措施，防渗技术要求为等效黏土防渗层Mb≥1.5m,K≤10-7cm/s；办公楼简单防渗，防渗要求为一般地面硬化。 |  |  |  |
| 生态 保护措施 | 无 |  |  |  |
| 生态环境风险防范措施 | 一、阻止空气进入 储存过程用装载机将煤一层一层压实，尤其是要将堆边大块部分压实，这样可以减少煤堆的空隙度，赶走煤堆空隙中的一部分空气，减少煤与氧气的接触。装车时要有秩序地进行，逐层整形压实。 二、防止危险温度产生 （1）封闭储煤仓库，防止煤堆暴晒。 （2）储煤仓库设置移动雾炮喷淋设施，定期向煤堆喷水降温。 （3）煤堆的方向以南北方向取长，以减少阳光的直接照射。 （4）煤堆的场地为水泥地面，尽量在较低的温度下贮存煤炭，避开中午烈日下进行堆煤，以减少热量的携带。 三、管理措施 （1）现场管理人员和操作人员应熟悉现场基本情况。 （2）定期进行测温，发现异常，及时降温处理。 （3）对每一批新进煤炭做好时间、煤种、场地的登记。 （4）安全巡视人员应对煤堆日常巡视，以便早期发现异常情况。 （5）配备干粉灭火器，CO2灭火器等应急设备。 四、其他措施 （1）下风向布设移动雾炮机喷洒水幕，捕捉外逸烟尘，减少下风向污染物浓度。 （2）关闭储煤库大门，利用封闭厂房的围挡作用限值烟气外逸。 （3）待煤堆完全冷却后挖除自燃区残煤，转运至单独区域堆存，避免复燃。残煤优先利用，不随意丢弃。 （4）清理沉降在厂区地面的烟尘积灰，收集后并入煤堆防止二次扬尘；冲洗废水收集至沉淀池中，不直接外排。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 1、排污许可 根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》,本项目属于“二、煤炭开采和洗选业06”、“3.烟煤和无烟煤开采洗选061，褐煤开采洗选062，其他煤炭洗选069”中的“其他”，为登记管理，不属于大气环境重点排污单位。 2、排放口规范化 根据《关于开展排污口规范化整治工作的通知》(国家环保总局环发〔1999〕24号)文件的规定“一切新建、扩建、改建的排污单位必须在建设污染治理设施的同时建设规范化排污口，作为落实环境保护“三同时”制度的必要组成和项目验收内容之一。”因此环评对本项目排污口提出如下规范化要求： （1）噪声排放源 噪声排放源的环境保护图形符号分别为提示图形符号和警告图形符号，图形符号的设置应按照GB15562.1-1995设置。 表5-1 环境保护图形符号一览表 序号; 提示图形; 警示图形; 名称; 功能. 1; 噪声排放源; 表示噪声向外环境排放. （2）排污口规范化管理 ①建设单位应在各排污口处设立较明显的排污口标志牌，其上应注明主要排放污染物的名称以警示周围群众。 ②建设单位应如实填写《中华人民共和国规范化排污口标志登记证》的有关内容，由环保主管部门签发登记证。 ③建设单位应将有关排污口的情况，如：排污口的性质、编号，排污口的位置；主要排放的污染物种类、数量、浓度、排放规律、排放去向；污染治理设施的运行情况等进行建档管理，并报送环保主管部门备案。 3、环境管理 为了贯彻执行国家环保法的有关法律法规，对项目“三废”排放实行监控，确保建设项目社会、经济、环境效益协调发展，协助地方环保职能部门工作，为厂区的生产管理和环境管理提供保证。建设单位需设置专门的环境管理人员，以对厂区内的环境问题进行管理和监测。 4、运输车辆和非道路移动机械管理要求 项目施工期所使用移动源尾气排放应达到国家有关现行有效标准的要求。运营期所采用的物料运输车辆均达到国Ⅵ汽、柴油标准；非道路移动机械均达到国四及以上标准，场所内使用的非道路移动机械均应进行环保编码登记并悬挂号牌或机身明显处喷码，达标排放。安装车辆门禁和视频监控系统，建立运输电子台账，加强运输车辆管控，完善车辆使用、维修保养记录，每半年更新一次。 5、竣工环境保护设施验收 根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的规定，建设项目竣工后，建设单位应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，编制验收监测报告。 6、运行台账 排污单位应按照HJ944要求建立环境管理台账制度，落实环境管理台账记录的责任单位和责任人，明确工作职责，包括台账的记录、整理、维护和管理等，台账记录频次和内容须满足排污许可证环境管理要求，并对台账记录结果的真实性、完整性和规范性负责。 排污单位环境管理台账应真实记录基本信息、生产设施运行管理信息、污染防治措施运行管理信息、监测记录信息及其他环境管理信息等。生产设施、污染防治设施、排放口编码应与排污许可证副本中载明的编码一致。 |

# 六、结论

综合本次评价，阜矿集团海州公司10万吨中央储煤基地项目，为国家鼓励类项目，符合国家产业政策，本项目已取得土地证，土地手续详见附件6，选址合理；在落实报告表中采取的废水、废气、固废、噪声等治理措施，并在确保各类污染物稳定达标排放的前提下，本项目营运期对周围生态环境的影响不大，从生态环境保护角度分析，本项目的建设可行。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | TSP | / | / | / | / | / | / | / |
| 废水 | CODcr | / | / | / | / | / | / | / |
|  | TP | / | / | / | / | / | / | / |
| 一般固废 | 煤泥 | / | / | / | 3.33 | / | 3.33 | +3.33 |
| 生活垃圾 | 生活垃圾 | / | / | / | 3.3 | / | 3.3 | +3.3 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-① 单位：t/a。

# 附件

# 附件1 项目委托书

# 附件2 项目确认书

# 附件3 情况说明

# 附件4 项目备案

# 附件5 营业执照

# 附件6 土地租赁合同及土地证、证明

# 附件7 引用的环境空气质量现状监测报告

附件8 本项目储运煤的煤质检验报告

附件9 铁路专线营运协议

附件10 煤炭合同

# 附图

# 附图1 “三线一单”平台截图

# 附图2 项目所在地位置

项目所在地

# 附图3 项目四邻图

厂界

工业区

居民区

图例

# 附图4 平面布设图

洗车设备

及沉淀水池

地秤

铁路专线

图例

依托设施

新建设施

厂界

门卫

办公室

# 附图5 引用监测点位图

厂界

监测点

图例

附图6 项目环境保护目标图

城南小区

图例

厂界

声评价范围

大气评价范围

大气环境保护目标

# 附图7 本项目所在声环境功能区划位置示意图

本项目位置

# 附图8 项目分区防渗图