建设项目环境影响报告表

（报批稿）

项目名称:阜新市热力总公司供热老旧管网节能改造工程项目

建设单位(盖章):     阜新市热力总公司

编制日期：二○一六年十月

国家环境保护总部制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1.项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2.建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3.行业类别——按国标填写。

4.总投资——指项目投资总额。

5.主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6.结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7.预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8.审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

建设项目基本情况

| 项目名称 | 供热老旧管网节能改造工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 阜新市热力总公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 于向东 |  |  |  | 联系人 |  |  |  |  | 李再文 |  |  |
| 通讯地址 | 辽宁省阜新市海州区中华路119号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13201480277 |  | 传真 |  |  | - | 邮政编码 |  |  |  | 123000 |  |
| 建设地点 | 辽宁省阜新市城区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 阜新市发展和改革局 |  |  |  |  | 批准文号 |  |  | 阜发改发[2016]177号 |  |  |  |
| 建设性质 | □新建□改扩建√技改 |  |  |  |  | 行业类及 代 码 |  |  | 管道工程建筑 E4852 |  |  |  |
| 占地面积 （平方米） | 380000（临时占地） |  |  |  |  | 绿化面积 （平方米） |  |  | —— |  |  |  |
| 总投资 （万元） | 9898.44 | 其中：环保 投资（万元） |  |  |  | 30 |  |  | 环保投资占总投资比例% |  |  | 0.3 |
| 评价经费 （万元） |  |  |  | 预期投产日期 |  |  |  | 2020年10月 |  |  |  |  |
| 工程内容及规模： 1、项目由来 本工程供热区域老旧管网改造包括阜新市热力第二～五分公司供热管网，这四个分公司均属于阜新市热力总公司，热网干线于1982年开始大规模敷设，现已服役13～30年，供热管网沿线所设阀门公称压力均为1.0Mpa，补偿器为老式填料或套筒补偿器。2/３管网为聚氨脂保温，其余1/３管网采用岩棉及珍珠岩瓦块保温。泄水点随城市发展已无法使用。管网热力点及地下表室严重损坏，目前只能维持使用，管网内外腐蚀严重（点腐蚀为主），造成99年以后年年冬季抢修，最长抢修时间超过16小时，而且漏点数量呈上升趋势。因此，为了从根本上解决阜新市的供热问题，必须考虑对现有的部分供热管网进行改造。阜新市热力总公司决定建设供热老旧管网节能改造工程项目，改造内容包括供热管网干线管道总长约为20.9km，供热管网户线管道总长约为74.3km及50个热力点。 2、供热现状 （1）阜新市热力总公司概况 阜新市热力总公司始建于1981年，至今已有35年的历史，供暖面积由1981年的43万平方米，已发展到2010年底的1051万平方米，有四个热源，即阜新市热力二～五分公司，供热范围覆盖阜新市中心城区及城区北部绝大部分区域。其中四分公司利用阜新热电厂为热源，二、三、五分公司为自备热源，该四个公司为低温水、大流量直联直供的供热方式。热源情况表见表1。 表1 热源情况表 序号; 供热类型; 供热规模; 供热能力（MW）; 现有供热面积（万m2）; 最大供热面积（万m2）. 1; 二分公司; 3×14MW+1×46MW热水锅炉; 88; 103.4; 160. 2; 三分公司; 3×20t/h蒸汽锅炉; 42; 75; 76. 3; 四分公司; 阜新热电厂提供88MW供热量; 88; 140; 160. 4; 五分公司; 2×35t/h蒸汽锅炉+2×29MW热水锅炉; 107; 117; 194. 合计; 325; 435.4; 590. （2）热网现状 本工程现有的供热管网为阜新市中心区内大量存在着“低温水、大流量”直接供热方式，存在很多的低温水热力分配点（或热力分配站）、地下表室和阀井，目前供水温度在60-50℃之间。由于年久失修，热网保温效果差，腐蚀严重，跑、冒、滴、漏现象频发，热损失非常大，需要改造。 3、产业政策、规划符合性分析 （1）产业政策符合性分析 《产业结构调整指导目录》由鼓励类、限制类、淘汰类目录组成，不属于鼓励类、限制类、淘汰类项目，且符合国家有关法律、法规和政策规定的，为允许类。 根据国家发展和改革委员会公布的《产业结构调整指导目录（2011年本，2013年修正版》，本项目为允许类，符合产业政策。 （2）规划符合性分析 《阜新市城市供热总体规划》（2011～2020年）的规划要求，2020年以前阜新市热力总公司四个热源逐渐形成环形管网联合向阜新市供热，到2020年，条件成熟时将形成完善的环形管网。本工程是供热管网改造，是实现供热规划的重要工程，将为供热规划的实施奠定坚实的基础，因此本项目符合《阜新市城市供热总体规划》（2011～2020年）规划。 4、工程内容 （1）基本内容 本工程总投资9898.44万元，资金来源为申请政府改造基金2000万元，申请银行贷款5000万元，其余资金由企业自筹解决。改造内容包括供热管网干线管道（由热源到热力点之间的管道）总长约为20.9km，供热管网户线管道（由热力点到热用户之间的管道）总长约为74.3km及50个热力点。 供热管网干线管道见表2。 序号; 管段名称; 改造前 管径（mm）; 管长 （m）; 改造后 管径（mm）. 二分公司改造项目. 1; 中华路至新兴点; Ф325; 288; Ф426. 2; 进马车班点管线; Ф219; 717; Ф273. 3; 进新兴点管线; Ф325; 221; Ф325. Ф219; 120; Ф325. 4; 保险支线; Ф273; 1510; Ф426. 5; 进29号小室; Ф273; 291; Ф325. 6; 矿分院进点管线; Ф219; 417; Ф273. 7; 进北方小区点管线; Ф325; 189; Ф377. 8; 进农机公司点管线; Ф273; 201; Ф273. 9; 进土建处点管线; Ф273; 244; Ф273. 10; 尹城街至安全局; Ф325; 637; Ф426. 11; 五区支线; Ф325; 733; Ф377. 12; 二分公司主干线; Ф529; 1766; Ф630. Ф426; 1867; Ф529. 三分公司改造项目. 1; 电业局住宅楼支线; Ф219; 194; Ф377. 2; 八一路与四保支线; Ф325; 862; Ф426. 3; 工行开发点进点支线; Ф273; 466; Ф426. 四分公司改造项目. 1; 农行点进点管线; Ф219; 270; Ф219. 1; 十一中点进点管线; Ф219; 238; Ф325. 3; 进设计院点管线; Ф219; 188; Ф325. 4; 进东苑小区1#点管线; Ф377; 130; Ф426. 5; 东苑小区在主线开口至复线Ф529; Ф529; 69; Ф720. 6; 东苑小区主线至1#点; Ф529; 229; Ф630. 7; 小区1#点至2#点; Ф426; 605; Ф529. 8; 小区2#点至东苑小学节点; Ф377; 599; Ф529. 9; 东苑小学节点至3#点; Ф377; 97; Ф529. 10; 东苑小区节点至地毯点; Ф630; 1733; Ф720. 11; 地毯点至一中点管线; Ф529; 791; Ф630. 12; 三阀室至人民大街教委站; Ф630; 508; Ф630. 五分公司改造项目. 1; 红旗小点进点管线; Ф273; 270; Ф377. 2; 三纬路至红旗小区节点; Ф325; 725; Ф426. 3; 进矿4#点管线; Ф325; 212; Ф325. 4; 进中华路北点管线; Ф273; 626; Ф377. 5; 三纬路至进实小换热站点管线; Ф377; 501; Ф377. Ф325; 542; Ф325. 6; 五分公司主干线翻新至机床一; Ф630; 1890; Ф630. 综上，干线管网改造统计汇总情况见表3。 表3 干线管网改造统计汇总表 序号; 管径（mm）; 管长（m）. 1; Ф219; 270. 2; Ф273; 1579. 3; Ф325; 1812. 4; Ф377; 2513. 5; Ф426; 4618. 6; Ф529; 3164. 7; Ф630; 5184. 8; Ф720; 1802. 小计; 20942. 供热管网户线管道见表4。 表4户线改造统计表 序号; 管径（mm）; 管长（m）. 1; Ф76; 7431. 2; Ф89; 4954. 3; Ф108; 49543. 4; Ф159; 12386. 小计; 74314. 热力点主要作用是供热控制阀门，根据不同供热需要，控制阀门给用户供热。本次热力点改造主要是对热力点内的设备进行更换。 热力点设备见表5。 表5 热力点改造设备明细表 序号; 名称; 需要更换的设备. 1; 29#小点; 每个热力点需要更换的设备相同。 ①阀门5个（2个供水阀门，2个回水阀门，1个联通阀门）。 ②压力表2块（供水回水各1块）。 ③温度计2个（供水回水各1个）。 ④除污器1个. 2; 点式楼. 3; 科协. 4; 矿院分院. 5; 粮油. 6; 马车班. 7; 统建新线. 8; 开发区. 9; 西花园. 10; 新兴. 11; 开发区支线. 12; 表室. 13; 工商行矿办. 14; 海州分局. 15; 衡山点. 16; 开源路. 17; 矿4#. 18; 矿托. 19; 西苑开发区. 20; 人大、政协. 21; 三一八小区. 22; 北方新线. 23; 五局楼. 24; 中华路北. 25; 中华路南. 26; 中南. 27; 自来水. 28; 报社支线. 29; 一0七. 30; 常青. 31; 地毯. 32; 高中. 33; 化研. 34; 解困. 35; 金府. 36; 矿南. 37; 宁泽园. 38; 农行. 39; 人东. 40; 人西. 41; 设计院. 42; 十一中. 43; 小区1#. 44; 小区2#. 45; 小区3#. 46; 新华. 47; 兴盛. 48; 一中. 49; 怡静园. 50; 红旗点. （2）管材及管道辅件 ①管材选择 热水管道当管径DN≤150mm时，选用无缝钢管，管道钢材为20#；当管径DN＞150mm时选用螺旋焊接钢管，管道钢材为Q235B。直埋热水管道采用聚氨酯复合保温管，各项技术要求必须执行GB/T29047-2012标准。 ②阀门选择 在热力管网需要切换的地方，干、支线起点及预留发展处均应安装关断阀门，热水管网输配干线每隔约1.5km安装一个分断阀门，本工程直埋管道阀门采用蝶阀。管网最高点安装放气装置，管网最低点安装泄水装置。当阀门口径DN≤50mm时采用闸阀；当阀门口径DN＞50mm时采用蝶阀，当阀门直径DN≥350mm时，管道闸阀安装旁通阀，旁通阀口径按阀门口径十分之一选用；当阀门直径DN≥400mm时，采用蜗杆传动。阀门公称压力按1.6MPa选用。 ③补偿器的选择 本工程供热管网干线设计原则上采用有补偿直埋敷设方式，选用直埋式套筒补偿器，压力等级P=1.6MPa。干线补偿器改造统计见表6。 表6 干线补偿器改造统计表总汇 序号; 补偿器规格; 补偿器数量（个）; 备注. 1; Ф219; 5. 2; Ф273; 32. 3; Ф325; 36. 4; Ф377; 50. 5; Ф426; 92. 6; Ф529; 53. 7; Ф630; 111. 8; Ф720; 36. 小计; 415. （3）管路施工方法 土方开挖：采用挖掘机挖土堆放一侧。开挖深度约2m、开槽宽平均2m。 土方回填：采用推土机推平、平整、碾压。由于管线经过地段地下水位高低不等，故在地下水位较高地段可使用柴油机水泵排水。 管道安装：采用人工与机械结合的施工方法，汽车起重机起吊管件，人工定位。管道铺设基本按开挖、安装、测试、回填的顺序进行的。 管线穿越道路，视道路情况而定。本工程穿越道路36次，主要穿越中华路、矿工大街、三纬路等道路。具体施工位置需待规划审批后方可确定。要求穿越砂石路及土路非重要道路处，可一次性挖断。柏油路采用人工开挖时采用两期施工以不影响车辆通行，管线穿越公路后立即回填夯实，重铺柏油，恢复原状。 （3）临时设施 施工现场主要在主城区，不需要搭建临时房屋。 （4）施工进度与人数 本工程工期为2016年8月—2020年10月，每年施工期为6-9月份，具体施工位置需待规划审批后方可确定。施工人数约30人。 （5）临时占地 项目管网施工临时占地约380000m2，主要占用道路、路边草坪，施工过程中要尽量减少植被破坏；工程完工后尽快恢复破坏的路面，对植被受破坏的路段，要尽快恢复、补栽；施工挖掘的表土进行剥离存放，埋管后利用表土进行生态恢复。 （6）原辅料消耗 本项目主要原料为管材、阀门等，另外穿越道路施工需要砂子，具体见表7。 表7 原辅料消耗一览便 序号; 名称; 消耗量. 1; 管材; 12t. 2; 阀门; 300个. 3; 压力表; 100个. 4; 温度计; 100个. 5; 除污器; 50个. 6; 砂子; 3t. 7; 补偿器; 415个. |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目供热管网和热力点改造工程，由于管网和热力点改造前不产生废水、废气、固废、噪声等污染源，因此故不存在与本项目有关的原有污染情况。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

建设项目所在地自然环境社会环境简况；

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1、地理位置 阜新市位于辽宁省西北部，距省会沈阳市直线距离为147.5km，东与沈阳市毗邻，西与朝阳市接壤，南与锦州市为邻，北与内蒙古相接。与辽西最大的出海口锦州港距离140km。阜新全境呈长矩形，中轴斜交于北纬42°10'和东经122°0'的交点上。阜新地区东西长170公里，南北宽84公里，总面积10355平方公里。 2、地形地貌 阜新市是内蒙古高原和辽河平原的中间过渡带，居辽宁西部的低山丘陵区，全区地势西北高、东南低，西南高、东北低。山地偏于西及西南部，丘陵偏于北及西北部，平原集中于彰武县及阜蒙县东南部。本项目建设用地处于阜新盆地腹地，海拔高度为120～180米，总的地势相对平坦，地表人为建筑构成区域内主要地貌。 3、地质及地质水文 阜新地层和构造比较简单，地层以太古代建平群多质岩系为生，构造以单斜褶皱和盆地为主，岩浆活动以中生代为主，岩性主要是砂土、砂质黄土及冲洪积沙砾石等。第四系松散岩类孔隙水是地下水主要赋存方式，含水层渗透系数190－240米/天。地下水可分为两类，一类是河流（谷）地带的地下水。以大凌河、细河及其支流的河漫滩、阶地地带含水性良好的潜水类型为主，储水丰富，分布较广，水位深1～5m，含水段210m，单位涌出量大于2公升/秒米。水的化学类型为重碳酸盐型，矿化度为0.01～0.05g/L。地下水补给来源主要为大气降水和地表水；另一类为基岩中的裂缝水为主、孔隙水为辅的地下水。一般水位较深，水质属重碳酸钙型。 4、气候气象 阜新地处中温带，属亚湿润大陆性季风气候。其主要气候特征是：春季干燥多大风，有风沙和浮尘；夏季炎热多低云、多降水、多雷暴；秋季多晴天；冬季寒冷多烟，有降雪。历年（2005年前）极端最低气温-27.1℃(1992年12月)，极端最高气温40.9℃(2000年7月)。全年除夏季多云雨外，其它季节以晴天少云为主。 年平均降水日数89.0天(大于0.1毫米或大于2小时)，其中降雨日约75.8天，降雪日13.2天，平均降水量484.2毫米，但年际差别较大，多的年份可有803.8毫米(1994年)，少的年份只有273.4毫米(1999年)。 大风是阜新地区最显著的天气特点，全年平均有12米/秒以上的大风日数11.6天，最多风向是西南，其次是北、西北。大风主要发生于春季，西南大风最大风速出现过30米/秒(1967年)。全年除冬、夏季烟雾和春季风沙影响视程外，通常能见度良好。全年能见度小于4千米的日数平均有172.0天，其中小于1千米的有23.0天。 阜新市2015年年均气温9℃，极端最高气温37.8℃，极端最低气温-22.6℃，年相对湿度为54%，年均降水量为319.4mm，年均风速2.9米/秒，主导风向为SW，最大冻土深度109cm，年最大积雪深度9cm，年日照时数2597.8小时。

社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等） 阜新市系辽宁省辖市之一，位于辽宁省西部，是一座新兴的工业城市，东临省会沈阳市，直线距离147.5公里，南靠渤海辽东湾，与大连港南北相望，西与锦州港、京津地区衣襟相连，是辽宁西部的交通要道，近海的北温带大陆性季风气候，是这里阳光充足，雨热同季，四季分明，寒暑宜人。 阜新1940年置市，市名寓意为“物阜民丰，焕然一新”，全境呈长矩形，东西长170公里，南北宽84公里，总面积10355平方公里，辖阜新蒙古族自治县、彰武县和海州、细河、太平、新邱、清河门五区，人口总数193万人，其中农村户口人数108万人。境内有汉、蒙古、满、回、锡伯等24个民族、少数民族人口27万， 阜新境内交通便利，铁路大郑线、新义线，公路101国道、304国道、沈阜公路、阜锦公路、沟奈线贯穿全境。距锦州港110公里，营口港200公里。阜新至锦州高速公路，2002年10月全线通车。阜新至沈阳高速公路，2007年10月全线通车。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等） 1、空气环境质量现状 阜新市城区环境空气污染属煤烟型加之二次扬尘污染。主要污染物为可吸入颗粒物，其次是二氧化硫。从城区空气污染物的空间分布来看，交通区最重，工业区次之，居民办公混合区最轻，城区空气污染物时间分布特征是，冬季最严重，春次之，夏季和秋季较轻。 根据2015年度阜新市环境监测中心站监测资料，阜新市5个监测点位环境空气质量现状见表8。 表8 空气环境质量现状表 单位：ug/m3 监测点位; PM10; SO2; NO2; PM2.5; CO（mg/m3）; O3（8h）. 年均监测值; 101; 52; 30; 49; 1.3; 76. 标准; 70; 60; 40; 35; 4; 160. I值; 1.4; 0.9; 0.75; 1.4; 0.3; 0.48. 由表8可知，PM10、PM2.5超标，SO2、NO2满足GB3095-2012《环境空气质量标准》中二级标准要求。超标原因为二次扬尘所致。 2、地表水质量现状 细河是阜新市的主要河流之一，流经阜新市区，根据2015年度阜新市环境监测中心站监测资料，阜新市细河―东梁桥断面水质情况见表9。 表9 地表水环境质量表 单位：mg/L 污染参数; COD; 氨氮; PH; 氟化物; 溶解氧; 高锰酸盐指数. 监测值（均值）（mg/L）; 36.4; 3.970; 8.16; 1.6; 5.48; 5.79. 标准（mg/L）; ≤40; ≤2.0; 6～9; ≤1.5; ≥3; ≤15. I值; 0.91; 1.985; ——; 1.07; ——; 0.386. 由表9可知，选取的几项污染因子中，氨氮、氟化物超标，其余各项均满足GB3838-2002《地表水环境质量标准》Ⅴ类标准要求，东梁桥断面已处于污染状态。 细河东梁桥地处阜新市清源污水处理厂和阜新市经济技术开发区污水处理厂下游，其断面水质属于重度污染，分析其原因，一是阜新地区干旱少雨，细河上游天然径流较少，天然补水少等自然条件导致排放到细河中的污染物得不到足够的稀释；二是阜新市污水处理厂至东梁桥流域部分企业，未经处理或处理不达标的工业废水排入细河，三是污染较严重的黑水河等河流流入细河，部分居民区生活污水未经处理排入细河。 3、声环境质量现状 阜新市环境监测中心站于2015年9月24日-10月29日对阜新市城区区域环境噪声状况进行了监测。调查的网格按正南正北方向将我市城区划分为500米×500米的234个网格，去除城区内空旷区域的11个网格，实际调查了223个。本项目选取涉及的13个网格，具体见表10。 表10 阜新市区域环境噪声监测结果统计表 网格名称; 网格号; 功能区; 监测时间; Leq; 区域. 海鑫国际; 17; 3; 9.24; 52.9; 细河区. 八一路; 18; 4; 9.24; 57.5; 细河区. 市高中; 28; 1; 9.25; 54.3; 细河区. 八一路南; 29; 1; 9.25; 66.8; 细河区. 辽宁工程技术大学; 30; 1; 9.24; 60.4; 细河区. 65667部队北; 31; 1; 9.24; 56.3; 细河区. 中华路; 32; 4; 9.24; 52.6; 细河区. 八一路东口; 227; 1; 10.20; 63.7; 细河区. 迎宾广场西北; 82; 2; 10.23; 51.4; 开发区. 西苗圃市场西北; 83; 1; 10.23; 52.8; 海州区. 矿工大街; 84; 4; 10.23; 65.3; 海州区. 海州公安分局; 85; 1; 10.23; 63.3; 海州区. 三一八公园西北; 101; 1; 9.29; 56.3; 海州区. 由表10可知，八一路南、辽宁工程技术大学、65667部队北、八一路东口、矿工大街、海州分局、三一八公园西北网格点超标，超标原因为附近道路均为主要交通干线，受交通噪声影响所致。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 本项目涉及管线两侧分布有大量居民住宅区，有的管线两侧有学校和医院。本项目管线施工现场作业产生的扬尘、噪声等污染，会对上述区域内环境造成一定影响，给居民出行会带来不便。本评价大气环境保护目标和声环境保护目标确定为管线两侧居民区、学校和医院。主要环境保护目标及保护级别见表11。 表11 环境保护目标及级别一览表 项目; 保护目标; 保护级别. 空气环境; 2016年改造; 中法住宅、矿务局实验小学等。; 达到GB3095-2012《环境空气质量标准》二级标准要求。. 2017年改造; 东方家园、宁泽园小区、海鑫国际小区、学府雅苑、金海小区等住宅区；辽工大、海州高中、市一中等学校。. 2018年改造; 实验小区、红旗小区、西颐园小区等住宅区；四合路小学等学校。. 2019年改造; 西华园小区、维也纳花园小区、实验小区等住宅区；市高专、第一职专、实验中学等学校。. 2020年改造; 西苗圃住宅、龙馨家园、宏运华城、维也纳花园等住宅区。. 声环境; 2016年改造; 中法住宅、矿务局实验小学等。; 声环境质量达到GB3096-2008 《声环境质量标准》相应功能区标准要求。. 2017年改造; 东方家园、宁泽园小区、海鑫国际小区、学府雅苑、金海小区等住宅区；辽工大、海州高中、市一中等学校。. 2018年改造; 实验小区、红旗小区、西颐园小区等住宅区；四合路小学等学校。. 2019年改造; 西华园小区、维也纳花园小区、实验小区等住宅区；市高专、第一职专、实验中学等学校。. 2020年改造; 西苗圃住宅、龙馨家园、宏运华城、维也纳花园等住宅区。.

评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | （1）环境空气 采用《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，具体标准情况参见表12。 表12 环境空气质量标准 单位：ug/m3 标准; 污染物名称; 年均值. 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级; PM10; 70. SO2; 60. NO2; 40. PM2.5; 35. CO; 4（mg/m3）. O3（8h）; 160. （2）地表水 采用GB3838-2002《地表水环境质量标准》Ⅴ类标准，具体规定见表13。 表13 地表水环境质量标准 单位：mg/L 污染参数; COD; 氨氮; PH; 氟化物; 溶解氧; 高锰酸盐指数. 标准; ≤40; ≤2.0; 6～9; ≤1.5; ≥3; ≤15. (3)环境噪声 管线穿过的不同路段执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中相应的2、3、4a类标准。具体见表14。 表14 声环境质量标准 序号; 类别; 标准dB(A). 昼间; 夜间. 1; 1; 55; 45. 2; 2; 60; 50. 3; 3; 65; 55. 4; 4a; 70; 55. |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | （1）大气排放标准 施工期扬尘执行GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》中表2新污染源大气污染物排放限值，无组织排放监控浓度限值要求，即周界外浓度最高点1.0mg/m3。 （2）噪声排放标准 GB12523—2011《建筑施工场界环境噪声排放标准》，即昼间70dB（A），夜间55 dB（A），见表15。 表15 建筑施工场界环境噪声排放标准 类别; 昼间dB(A); 夜间dB(A). 标准; 70; 55. （3）固废排放标准： GB18599-2001《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》及其修改单的公告（环境保护部公告，公告2013年第36号）。 |
| 总量控制指标 | 本项目运行期不产生废水、废气，建议总量控制指标为零，具体由建设单位与环境保护部门协调确认。 |

建设项目工程分析

工艺流程简述 （1）管线施工 扬尘、噪声、固废 扬尘、噪声、固废 焊接烟尘 固废 道路切割 管沟开挖 老管挖出 新管入沟 管径粘接 扬 尘、噪声 自来水 沥青烟 回填（沙）土方 路面恢复 验收运行 试压、冲洗 废水 （2）热力点改造 热力点改造主要是对阀门、弯头等设备的更新和增容，不需要土建工程。

主要污染工序： 施工期 施工期产生的污染主要有噪声、扬尘、施工弃土等。 （1）噪声 噪声主要来源各种施工机械，即：挖掘机、装载机、移动式吊车、自卸卡车等运行时产生的噪声，还有物料装卸、撞击及施工人员其他活动带来的噪声。各施工机械噪声强度详见表16。 表16 施工机械噪声源强 机械类型; 测距（m）; 声级（dB）; 备 注. 装载机; 5; 90; 轮式. 挖掘机; 5; 84; 液压式. 移动式吊车; 7.5; 89. 自卸车; 5; 82. 沥青压实机; 5; 80. 焊接; 3; 85. （2）废气 废气主要产生于以下几方面： - 施工现场机动车行驶时造成的扬尘； - 运输车辆产生的汽车尾气； - 管道连接需要焊接，产生烟尘； - 土方挖掘、堆放、装卸、回填等过程中产生的扬尘。 - 路面恢复压沥青产生少量烟尘； （3）固废 固废主要为施工产生的工程弃土以及更换下来的废旧管材、阀门等。 ①弃土 根据项目单位提供资料并经核实，土石方平衡见表17。 表17 土石方平衡 单位：m3 项目; 挖方; 填方; 弃方. 管网改造; 380000; 323000; 57000. 由表17可知，本项目产生弃土约57000m3，在城建部门的指导下用于区域土石方平衡。 ②更换的废旧管材、阀门等 本项目为管网改造及热力点改造，更换的废旧管材、阀门、压力表等废弃物约10吨，更换下来的废旧管材统一送环卫部门处理。 （4）生态环境 生态破坏主要表现在管线施工过程的临时占地，如占用道路、草坪等，由于施工期较短，占地均为暂时的，施工结束后，占地情况随之结束，并对路面进行恢复。 （5）废水 当管线施工安装后，为保证工程质量，需采用自来水对管线试压、冲洗，用量约200吨，排污系数为0.8，则排水量为160吨。试压及冲洗后的水主要污染物为SS，浓度约15mg/L,直接排入市政雨水管网，由于试压废水中污染物比较简单，排放量小，对水环境影响较小。 运营期： 输水管线在运营期没有污染产生，热力点运行时不需要人员维护，也不会产生污染。

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内 容 类 型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 处理前产生浓度 及产生量（单位） | 排放浓度及排放量（单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 施工期 | 扬尘 汽车尾气 焊接烟尘 沥青烟 | 较小 | 较小 |
| 水 污 染 物 | 试压废水 | SS | 15mg/L,200t | 15mg/L,160t |
| 固 体 废 物 | 施工期一次性弃土 废旧管材等材料 | —— | 57000m3 10t | 57000m3 0 |
| 噪 声 | 噪声主要来源各种施工机械，噪声强度为82-90分贝。 |  |  |  |
| 其 他 |  |  |  |  |
| 主要生态影响（不够时可附另页） 生态破坏主要表现在管线施工过程的临时占地，如个别路段在管线的开挖、铺设过程中占用道路等，由于施工期较短，占地均为暂时的，施工结束后，占地情况随之结束。同时，施工过程还会对场地周围的绿地造成一定的破坏。 |  |  |  |  |

环境影响分析

施工期环境影响简要分析： 1.大气环境影响分析 （1）扬尘 在整个施工期，扬尘主要产生于土方开挖、回填、露天堆放、装卸以及车辆运输等过程，如遇干旱无雨季节，加上大风，施工扬尘将更为严重。 据有关调查显示，施工工地的扬尘主要是由运输车辆的行驶产生，约占扬尘总量的60%，并与道路路面及车辆行驶速度有关，一般情况下，施工场地、施工道路在自然风作用下产生的扬尘所影响的范围在100m 以内。如果在施工期间对车辆行驶的路面实施洒水抑尘，每天洒水4-5 次，可使扬尘减少70%左右，施工场地洒水抑尘的试验结果见表18。 表18 施工场地扬尘影响情况 距离(m); 10; 20; 30; 50; 100. TSP小时平均浓度(mg/m3); 不洒水; 10.14; 2.89; 1.15; 0.86; 0.61. 洒水; 2.01; 1.40; 0.67; 0.27; 0.21. 表18结果表明：对施工场地和运输道路进行洒水，可有效地控制施工扬尘，可将TSP 污染距离缩小到20～50m 范围，在50m处扬尘浓度为0.27mg/m3。 本项目在施工过程中应严格执行《辽宁省扬尘污染防治管理办法》中的相关规定，有效防治扬尘污染。具体如下： ①施工工地周围应当设置连续、密闭的围挡； ②施工工地地面、车行道路应当进行硬化等降尘处理； ③易产生扬尘的土方工程等施工时，应当采取洒水等抑尘措施； ④工程渣土等在48小时内未能清运的，应当在施工工地内设置临时堆放场并采取围挡、遮盖等防尘措施； ⑤运输车辆在除泥、冲洗干净后方可驶出作业场所，不得使用空气压缩机等易产生扬尘的设备清理车辆、设备和物料的尘埃； ⑥土方在工地内堆放，应当采取覆盖防尘网或者防尘布，定期采取洒水措施； ⑦施工机械在挖土、装土、堆土、路面切割、破碎等作业时，应当采取洒水、喷雾等措施； ⑧对已回填后的沟槽，应当采取洒水、覆盖等措施； ⑨挖掘地面或者清扫施工现场时，应当向地面洒水； ⑩运输砂石、渣土、土方、垃圾等的车辆应当采取蓬盖、密闭等措施，防止在运输过程中因物料遗撒或者泄漏而产生扬尘污染等。 采取上述措施后，项目施工产生的扬尘对周围环境的污染可大大降低，将减轻对环境的影响。 （2）施工机械尾气 另外，施工机械必须使用优质燃油，减少机械和车辆尾气排放。在施工期要根据施工进度合理安排作业 ，某一处的运输车流量不宜集中和过大，尽量降低污染物的排放浓度。 （3）管道接口焊接烟尘及沥青烟尘 管道接口需要焊接以及路面恢复需要压沥青，产生的焊接烟尘和沥青烟尘量极小，散排至大气中，焊接及压沥青时造成局部空气影响，随着风力扩散后对大气环境影响较小。

2.噪声环境影响分析 个别施工路段沿途两侧有居民住宅等环境敏感点，故施工期噪声将对这些环境敏感点产生影响，施工噪声近似视为点声源处理，其衰减模式如下： Lp=Lpo-20lg(r/ro)－△L 式中：Lp——距声源r米处的施工噪声预测值，dB(A)； Lpo——距声源ro米处的参考声级，dB(A)； ro——Lpo噪声的测点距离（5米或1米），m。 - L——采取各种措施后的噪声衰减量，dB(A)。 运用上式对管道施工中施工机械噪声的影响进行预测计算，其结果如表19所示。 表19 项目主要施工机械在不同距离处的噪声预测值 机械名称; 噪声预测值dB(A). 5m; 15m; 20m; 30m; 40m; 50m; 100m; 150m; 200m; 300m. 装载机; 90; 80.5; 78; 74.5; 72; 70; 64; 60.5; 58; 54.5. 挖掘机; 84; 74.5; 72; 68.5; 66; 64; 58; 54.5; 52; 48.5. 移动式吊车; -; 83; 80.5; 77; 74.5; 72.5; 66.5; 63; 60.5; 57. 自卸卡车; 82; 72.5; 70; 66.5; 64; 62; 56; 52.5; 50; 46.5. 管道工程建设施工工作量大，而且机械化程度高，要想使管线沿途敏感点声环境达到相应标准是很难实现的，只能采取相应管理措施减小噪声影响。故需要采取的措施如下： ①建设单位要选择噪声小的施工机械，对噪声较高的作业设备采取必要的临时性减振降噪措施。 ②合理安排作业时间，禁止午休时间和夜间作业，合理布置施工机械，特别是距离居民区较近路段，需对施工段进行有效阻挡，如增加施工围墙，运输车辆禁止鸣笛。 ③加强施工设备的维护保养，加强施工管理、文明施工，杜绝施工机械在运行过程中因维护不当而产生其他噪声。 ④合理安排工期，避免同一施工场同一时间多台大型高噪音设备同时作业，集中人力物力，尽量加快工程进度，缩短影响时间，并广泛宣传该项工程的意义，加强施工管理，认真协调好关系，取得周围居民的理解与支持。 施工期噪声对环境所产生的影响是短期的、暂时性的，而且具有局部路段特性，所以随着施工期的结束所产生的环境影响也随之消失。 ### 3.对交通影响分析 本项目在施工期对交通的影响主要表现在以下三个方面： - 管道施工破路阻碍交通； - 土方的堆置和道路的开挖阻碍交通； - 运输车辆的增加将使道路上的车流量增大。 沿道路施工路段，管线开挖在道路两侧进行，极少数路段占用行车道路，临时堆置土方尽量置于道路两侧，不占用道路。当管线穿越道路时，若采取开槽方式，则易使道路上车辆受阻，对交通状况影响较大，但管网过路工程施工期平均不超过7天，因此管网施工对交通的影响应控制在7天以内。穿越公路后立即回填夯实，重铺柏油，恢复原状。在及时恢复路面的情况下，对交通影响较小。 4.固废影响分析 根据本工程实际情况，产生的施工弃土随产生随时清理运走，在城建部门的指导下用于区域土石方平衡，对周围环境影响较小。 生活垃圾定点收集，统一送施工地点附近的垃圾箱。 老旧的管道等材料要及时运走，严禁随意仍在施工场地周围。 5.废水影响分析 本项目由于施工范围大、人员密度低，施工场地没有生活区，所以生活废水产生量极小，可忽略不计。当管线施工安装后，需采用自来水对管线试压、冲洗，由于试压废水中污染物比较简单，排放量小，对水环境影响较小。 6.生态影响 工程施工主要是临时占地和对植被的影响。 环评要求建设单位采取如下生态影响减缓措施： （1）合理安排施工时间，尽量避开雨季和汛期；不能避免时，应做好雨季施工防护及排水工作，保证施工期间排水通畅，不出现积水浸泡工作面的现象。 （2）对临时占地施工前表层0.3.m种植土预先铲走保留，工程后回填用于植被恢复，临时占地尽可能恢复土地原有使用功能； （3）土石方工程应及时防护，随挖随运，随填随夯，不留松土，减少疏松地面的裸露时间。做到施工一段、保护一段，以减少新增水土流失。 （4）合理优化施工场地的布置，尽量减少施工活动范围，减少工程实施对植被的破坏程度。施工时施工机械和施工人员要按照规划的施工平面位置和通道进行操作，不得乱占土地，施工机械、土石及其它建筑材料不能乱停乱放，防止破坏植被，水土流失； （5）工程完工后，及时清理施工现场，对施工场地进行绿化，最大可能地恢复已被破坏的植被； （6）严格按照设计施工，尽量减少对项目区植被的破坏，并努力保护施工区周边地表植被。临时场地，施工结束后，应立即实施生态恢复，进行土地复垦与植被复种。生态恢复过程中，尽量采用原物种，禁用侵略性的外来树种。 在采取了上述措施后，将会大大减少项目施工期对生态的影响。 7.社会影响 施工期间对沿线社会环境将造成短期影响，主要包括： （1）施工占用道路，增加现有道路负荷，影响附近居民出行； （2）施工车辆频繁经过村庄及学校等人口密集区，可能造成当地交通事故隐患； （3）部分施工人员的不文明行为会对当地居民造成影响； （4）施工产生的噪声、扬尘、污水、垃圾堆放和运输等都将对居民生活产生负面影响。 （5）未施工完成的工程可能对当地村民安全造成影响。 以上影响，通过合理安排施工计划、文明施工可以较大程度地避免或完全杜绝，因此，施工单位应制定完善的施工计划，严格要求施工人员，减轻施工带来的社会影响。 在项目建设中，建设单位应做到： （1）提前制订交通管制计划，并发布通告，合理设置管线施工沿线相近交叉道路的合并与临时绕行通道，最大限度缩短主要交叉道路的封闭施工期； （2）在沿线管线两侧的单位、集贸市场、居民区及与其他路网连接处，留出便道，疏导行人和车辆，防止交通堵塞，或通过其他手段提前通知相关单位改走其他道路，并在主要路口设置临时绕行路线的明显标志； （3）合理安排施工时间，禁止午休时间和夜间施工。在进行强噪声作业时公告附近居民。

营运期环境影响分析： 输水管网以及热力点改造并投入运营后，没有废水、废气、噪声等污染产生。 环保投资： 本项目环保投资主要是施工期，具体见表20。 表20 环保投资表 序号; 环保措施; 投资金额（万元）. 1; 扬尘防治（洒水、围挡）; 10. 2; 生态恢复; 20. 合计; 30. 总投资; 9898.44. 环保投资占总投资的百分比（%）; 0.3. “三同时”环保验收： “三同时”验收内容，主要是生态恢复，项目临时占地380000m2, 生态保护措施主要是施工过程中要尽量减少植被破坏；工程完工后尽快恢复破坏的路面，对植被受破坏的路段，要尽快恢复,破坏的植被要补栽；施工挖掘的表土进行剥离存放，埋管后利用表土进行生态恢复。

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内 容 类 型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 施工期 | 扬尘 汽车尾气 焊接烟尘 | 建设单位必须严加管理，合理选择行车路线，对施工场地及运输路线严格执行洒水抑尘措施，对施工现场设置围挡，破路施工路段及时恢复柏油路面。 | 达标排放 |
| 水 污 染 物 | 试压废水 | SS | 直接排入市政雨水管网。 | 由于试压废水中污染物比较简单，排放量小，对水环境影响较小。 |
| 固 体 废 物 | 施工期一次性弃土 | —— | 弃土随产生随时清理运走，在城建部门的指导下用于区域土石方平衡。 | 零排放 |
|  | 废旧管材等 | —— | 统一送环卫部门处理 |  |
| 噪 声 | 选择噪声小的机械设备，合理布置施工机械，在声敏感区附近施工，禁止夜间施工。 |  |  |  |
| 其 他 | 施工结束后，尽快回填、平整，尽快恢复植被。 |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果 本项目生态保护措施主要是施工过程中要尽量减少植被破坏；工程完工后尽快恢复破坏的路面，对植被受破坏的路段，要尽快恢复、补栽；施工挖掘的表土进行剥离存放，埋管后利用表土进行生态恢复。 |  |  |  |  |

结论与建议：

| 1、结论 1.1项目概况 阜新市热力总公司供热老旧管网节能改造工程总投资9898.44万元，资金来源为申请政府改造基金2000万元，申请银行贷款5000万元，其余资金由企业自筹解决。改造内容包括供热管网干线管道（由热源到热力点之间的管道）总长约为20.9km，供热管网户线管道（由热力点到热用户之间的管道）总长约为74.3km及50个热力点。该工程符合阜新市总体规划，也符合国家有关政策。 1.2环境质量现状方面 空气环境质量现状：PM10、PM2.5超标，SO2、NO2满足GB3095-2012《环境空气质量标准》中二级标准要求。 地表水环境质量现状：选取的几项污染因子中，氨氮、氟化物超标，其余各项均满足GB3838-2002《地表水环境质量标准》Ⅴ类标准要求，东梁桥断面已处于污染状态。 声环境质量现状：阜新市城区受交通噪声影响，4a类功能区夜间超标。 1.3污染源方面 施工期有噪声、扬尘产生；试压废水160吨；施工过程破坏路面、占用草坪；施工全过程产生外排土57000立方米，更换下来的废旧管材等材料约10吨。 供热管线和热力点在运营期没有污染产生。 1.4污染防治方面 施工期： 噪声：①建设单位要选择噪声小的施工机械，对噪声较高的作业设备采取必要的临时性减振降噪措施。②合理安排作业时间，禁止午休时间和夜间作业，合理布置施工机械，特别是距离居民区较近路段，需对施工段进行有效阻挡，如增加施工围墙，运输车辆禁止鸣笛。③加强施工设备的维护保养，加强施工管理、文明施工，杜绝施工机械在运行过程中因维护不当而产生其他噪声。④合理安排工期，避免同一施工场同一时间多台大型高噪音设备同时作业，集中人力物力，尽量加快工程进度，缩短影响时间，并广泛宣传该项工程的意义，加强施工管理，认真协调好关系，取得周围居民的理解与支持。 扬尘：建设单位必须严加管理，合理选择行车路线，对施工场地及运输路线严格执行洒水抑尘措施，对施工现场设置围挡，破路施工路段及时恢复柏油路面。 固废：及时回填或运出土方，弃土在城建部门的指导下用于区域土石方平衡；更换下来的废旧管材等，送环卫部门统一处理。 生态：施工破坏的路面要及时恢复硬质路面；对植被造成破坏的路段要尽快补栽。 废水：当管线施工安装后，需采用自来水对管线试压、冲洗，试压及冲洗后的水直接排入市政雨水管网。 施工人员尽量利用附近卫生设施，不产生生活污水和生活垃圾。 运营期： 供热管线和热力点在运营期没有污染产生。 1.5环境影响方面 环境影响主要是施工期，营运期没有污染产生。 噪声：在施工期，施工机械及运输车辆所产生的噪声，会对附近单位和居民区等声敏感区产生短期、不定时影响。 扬尘：施工过程产生的扬尘，也将对附近环境产生一定影响。但随着施工的结束，所有影响全部消失。 固废：产生的固废全部有效的处理，对周围环境影响较小。 生态：由于施工会破坏路面，必然对生态环境造成不良影响。但这种影响是暂时的，工程完工后即可完全恢复现有水平，甚至好于现有水平。 废水：试压及冲洗后的水直接排入市政雨水管网，由于试压废水中污染物比较简单，主要是SS，排放量小，对水环境影响较小。 1.6总量控制 本项目运行期不产生废水、废气，建议总量控制指标为零，具体由建设单位与环境保护部门协调确认。 综上所述，该建设项目符合国家产业政策，符合当地总体规划要求，建设单位必须保证按规范标准施工及采用必要的防治措施，运营期要采取必要的污染防治措施，此情况下，本项目在环境保护方面是可行的。 2、建议 对施工人员及建筑过程加强管理，严格按着有关的标准和要求施工，减少环境污染。 |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日 |  |
|  | 下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日 |  |
|  | 审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日 |  |
|  | 注 释 - 本报告表应附以下附件、附图： 附件１ 立项批准文件 附件２ 其他与环评有关的行政管理文件 附图1 项目地理位置图（应反映行政区划、水系、标明纳污口位置和地形地貌等） 附图2 项目平面布置图 附图3 现势地形图 二 如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1-2项进行专项评价。 - 大气环境影响专项评价 - 水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） - 生态影响专项评价 - 声影响专项评价 - 土壤影响专项评价 - 固体废弃物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。 |  |